Guide de l’utilisateur

pour

Bathymétrie

Classes de données géospatiales de l’Ontario

Information géospatiale de l’Ontario

Direction du numérique, des données, de l’information et des services opérationnels

Division de la gestion ministérielle et de l’information

Ministère des Richesses naturelles

2025-09-17

Avis de non-responsabilité

Ce document technique a été préparé par Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représenté par le ministère des Richesses naturelles (le « ministère »). Aucune garantie ou déclaration, explicite ou implicite, obligatoire ou autre ne s’applique ou n’est faite par le ministère à l’égard du document, de son exactitude ou de son intégralité. Le ministère ne sera en aucun cas tenu responsable des pertes de profits, de revenus ou de gains, des réclamations de tiers ou de tout dommage-intérêt économique, indirect, spécial, accessoire, consécutif ou exemplaire découlant des erreurs, inexactitudes ou omissions dans le présent document. La responsabilité des ministères pour de telles erreurs, inexactitudes ou omissions dans le cadre d’une réclamation, procédure ou action particulière ne dépassera en aucun cas la contrepartie réelle payée par le demandeur concerné au ministère pour les documents auxquels cette documentation pédagogique se rapporte. Sauf dans le cas de la responsabilité expressément prévue ci-dessus, les ministères n’ont aucune obligation ou responsabilité ni aucun devoir, qu’ils soient d’ordre contractuel, délictuel ou autre, y compris toute responsabilité ou négligence. Les limites, les exclusions et les avis de non-responsabilité susmentionnés s’appliquent, quelle que soit la nature de toute cause d’action, demande ou action, y compris, sans toutefois s’y limiter, la violation de contrat, la négligence, la responsabilité stricte, le délit ou toute autre théorie juridique, et survivent à toute violation fondamentale.

Renseignements supplémentaires

Le présent document n’est pas conforme à toutes les lignes directrices applicables aux documents numériques accessibles. Pour obtenir ce document dans un autre format, veuillez envoyer un courriel à Information géospatiale de l’Ontario à l’adresse suivante : geospatial@ontario.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du présent document, veuillez communiquer avec Information géospatiale de l’Ontario à l’adresse suivante : geospatial@ontario.ca.

Résumé

Mots clés

Bathymétrie, courbes, profondeur, élévation, poisson, pêche, hydrogéologie, hydrologie, lac, lacs, sous-marins, eau

Résumé

Ce guide de l’utilisateur détaille les spécifications des catégories de données de l’Information géospatiale de l’Ontario (IGO) suivantes : cartes bathymétriques historiques, index bathymétrique (BATHYMIX), courbes bathymétriques (BATHYML) et points bathymétriques (BATHYMP).

Table des matières

Avis de non-responsabilité	2

Renseignements supplémentaires	2

Résumé	3

Mots clés	3

Résumé	3

Table des matières	4

Liste d’acronymes	5

1. Introduction	6

2. Objectifs	7

3. Cartes bathymétriques historiques	7

4. Catégories de données : bathymétrie	7

4.1 Index bathymétrique (BATHYMIX)	8

4.2 Courbe bathymétrique (BATHYML)	8

4.3 Point bathymétrique (BATHYMP)	9

5. Description des données	10

5.1 BATHYMETRY_INDEX _FT	10

5.2 BATHYMETRY_LINE _FT	12

5.3 BATHYMETRY_POINT_FT	13

6. Liens vers des renseignements complémentaires	16

ANNEXE A : Tables de recherche et valeurs GEO	17

LOCATION_ACCURACY_LIST	17

Liste d’acronymes

IGO : Information géospatiale de l’Ontario

SIG : Système d’information géographique

GPS : Système mondial de positionnement

Lidar : détection et télémétrie par ondes lumineuses

MRN : ministère des Richesses naturelles de l’Ontario

OGF : Ontario Geospatial Feature

RDHO : Réseau de données hydrographiques de l’Ontario

1. Introduction

Entre 1948 et 1995, le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (MRN) a recueilli des données bathymétriques pour plus de 11 000 lacs de la province.

Les cartes bathymétriques historiques ont été créées à l’aide de méthodes simples pour déterminer la profondeur des lacs et n’étaient destinées qu’à la gestion des ressources. Très peu d’efforts ont été déployés pour trouver les hauts-fonds et les autres dangers lors de la création de ces cartes bathymétriques. Depuis que le recueil des données, des événements construits et naturels ont pu entraîner l’inexactitude des renseignements sur la profondeur.

Dans bien des cas, ces cartes représentent toujours la seule source de données bathymétriques faisant autorité pour les lacs de l’Ontario. Ces cartes sont en cours de conversion en données numériques de courbe du SIG qui se trouvent dans la catégorie de données Courbe bathymétriques. La catégorie de données Index bathymétrique permet de savoir s’il existe une carte historique et si des courbes vectorielles du SIG ont été créées.

Des données bathymétriques plus récentes ont été recueillies à l’aide d’un sonar et de la technologie du système mondial de positionnement (GPS). Cette technique moderne crée des points de profondeur du lac (profondeurs ponctuelles) plutôt que des courbes. Ces données ponctuelles sont stockées dans la catégorie de données Point bathymétrique.

Les données peuvent être utilisées pour le suivi des poissons et d’autres applications écologiques, pour l’établissement de bilans hydriques à l’échelle des bassins versants, pour la modélisation du cycle hydrologique, pour la modélisation des changements climatiques et pour le grand public.

Les cartes et données bathymétriques ne doivent pas être utilisées à des fins de navigation. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Information géospatiale de l’Ontario (https://www.ontario.ca/fr/page/information-geospatiale-de-lontario).

2. Objectifs

Ce guide est destiné aux utilisateurs ayant un intérêt général pour les catégories de données géospatiales bathymétriques. Le document décrit l’étendue et le contexte des renseignements recueillis pour les catégories de données.

3. Cartes bathymétriques historiques

Les cartes papier historiques ou Mylar ont été numérisées en fichiers numériques. Des fichiers numériques seront ajoutés à cet ensemble de données si des cartes supplémentaires sont offertes. Une carte-index est accessible avec des liens pour télécharger les cartes bathymétriques individuelles. Les fichiers numériques ont aussi été regroupés par région en plusieurs fichiers compressés (.zip) à télécharger. Veuillez consulter le dossier officiel des métadonnées géospatiales des Cartes bathymétriques historiques (https://geohub-fr.lio.gov.on.ca/datasets/14e41e412da747b68f76e73d8780c1f7_0/explore) sur le CarrefourGéo Ontario pour la carte et les liens de téléchargement. Cliquez sur « Afficher les détails complets » pour obtenir une carte des régions à télécharger, un tableau de recherche des noms de lacs et pour télécharger les dossiers de données.

4. Catégories de données : bathymétrie

La catégorie d’informations bathymétriques est composée de trois catégories de données fondées sur la bathymétrie.

4.1 Index bathymétrique (BATHYMIX)

L’index bathymétrique contient des polygones représentant les limites de tous les lacs dont la bathymétrie est renseignée dans les catégories de données Courbes et Points bathymétriques ou dans une carte bathymétrique historique. Les polygones sont accompagnés d’un nombre limité de métadonnées propres à chaque lac, telles que l’année de levé, la méthode de levé et l’échelle de la carte originale. Les polygones ont été copiés à partir des plans d’eau du RDHO, mais ne représentent pas nécessairement l’étendue réelle de la cartographie bathymétrique dans un lac donné (la cartographie bathymétrique peut être plus grande ou plus petite que l’étendue des polygones).

4.2 Courbe bathymétrique (BATHYML)

La courbe bathymétrique contient des courbes de profondeur constante appelées courbes isobathes ou isobares. Les courbes isobathes sont utilisées pour représenter le relief du terrain sous la surface de l’eau.

Les données utilisées pour obtenir les courbes isobathes sont toujours des profondeurs ponctuelles, mais la densité et la précision positionnelle de ces profondeurs ponctuelles varient en fonction du style et des paramètres du levé. Avant que les données GPS ne soient accessibles, les profondeurs ponctuelles étaient déterminées par des transects en ligne droite à travers un plan d’eau, qui étaient ensuite tracés sur une carte. Le fait que cette méthode prenne beaucoup de temps a limité le nombre de transects effectués. Aujourd’hui, la collecte de données GPS n’est pas limitée aux transects et, par conséquent, les relevés de profondeur ponctuelle sont susceptibles d’être beaucoup plus denses, avec une plus grande précision de lignes horizontale et verticale.

Les courbes isobathes ont été calculées de deux façons :

Interprétation visuelle et dessin à la main selon le transect du plan d’eau.

Interpolation à l’aide de processus du SIG tels que le krigeage ou Voisin naturel.

La précision verticale des données varie considérablement en fonction de la densité de la profondeur ponctuelle recueillie pour chaque lac. La précision horizontale varie également beaucoup pour les anciennes collectes fondées sur des transects, mais elle est de l’ordre de 5 mètres pour les collectes fondées sur le GPS.

4.3 Point bathymétrique (BATHYMP)

Les points bathymétriques indiquent la mesure de la profondeur de l’eau à différents endroits d’un plan d’eau et sont souvent appelés profondeurs ponctuelles.

Ces données ont principalement été collectées à l’aide d’un appareil de mesure de la profondeur, tel qu’un échosondeur, en combinaison avec un GPS pour le cadrage horizontal. Toutefois, d’autres méthodes d’étude telles que l’identification, la détection et la télémétrie par laser (LIDAR) bathymétrique peuvent être utilisées pour mesurer les profondeurs. Voir Index bathymétrique pour la méthode de levé utilisée dans chaque plan d’eau.

Les points sont la source de toutes les données bathymétriques et doivent être utilisés (lorsqu’ils sont accessibles) pour la création de produits dérivés bathymétriques tels que les rasters, les réseaux triangulés irréguliers (TIN) et les courbes isobathes. Les densités de points varient d’un plan d’eau à l’autre et au sein d’un même plan d’eau, en fonction des paramètres ou du levé.

5. Description des données

Le tableau ou les tableaux des principaux domaines d’activité de ce modèle se retrouvent ci-dessous. Les tableaux de recherche associée seront énumérés dans l’annexe A du présent document et sont associés à un lien hypertexte lorsqu’il y est fait référence dans la présente section.

5.1 BATHYMETRY_INDEX _FT

Un indice spatial (polygone) identifiant les plans d’eau de l’Ontario pour lesquels des données bathymétriques sont accessibles par le biais d’Information géospatiale de l’Ontario.

| Colonne du nom | Colonne du type | Obligatoire | Nom abrégé | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OGF_ID | NUMBER(13) | Oui | OGF_ID | Identifiant (ID) généré par le système Ontario Geospatial Feature (OGF), unique pour l’application. |
| PROJECT_NAME | VARCHAR2(100) | Non | PROJ_NAME | Le nom du projet de bathymétrie. |
| WBY_LID | VARCHAR2(13) | Oui | WBY_ID | Une référence à l’ID du plan d’eau trouvé dans la section de renseignements uniques sur l’emplacement des plans d’eau de l’Ontario. L’identifiant du plan d’eau est un identifiant unique (ZZ-EEEE-NNNNN) fondé sur la grille de Mercator transverse universelle. |
| SURVEY_YEAR | NUMBER(4) | Non | SURVEY_YR | L’année où le dernier levé bathymétrique du lac a été effectué. |
| SCALE_TEXT | VARCHAR2(30) | Non | SCALE_TEXT | Le texte de l’échelle originale de la carte bathymétrique source. Par exemple, 8 pouces = 1,6 km (1 mile). |
| SURVEY_METHOD | VARCHAR2(8) | Oui | SURV_MTHD | La méthode utilisée pour recueillir les renseignements bathymétriques. VALEURS VALIDES : GPS Transect Other |
| BATHYMETRY_LINE_IND | VARCHAR2(3) | Oui | LINE_IND | Indique si les données bathymétriques sont accessibles sous forme de courbe interpolée. VALEURS VALIDES : Yes No PAR DÉFAUT: 'No' |
| BATHYMETRY_POINT_IND | VARCHAR2(3) | Oui | POINT_IND | Indique si les données bathymétriques sont accessibles sous forme de points. VALEURS VALIDES : Yes No PAR DÉFAUT : 'No' |
| HISTORIC_MAP_IND | VARCHAR2(3) | Oui | MAP_IND | Indique si une carte bathymétrique historique numérisée est accessible. VALEURS VALIDES : Yes No PAR DÉFAUT : 'No' |
| GEOMETRY_UPDATE_DATETIME | DATE | Non | GEO_UPT_DT | Date ou heure de création ou de dernière modification de la donnée géométrique dans la base de données source. |
| EFFECTIVE_DATETIME | DATE | Oui | EFF_DATE | Date ou heure de création de l’enregistrement dans la base de données. |
| SYSTEM_DATETIME | DATE | Oui | SYS_DATE | Date ou heure du téléversement de l’enregistrement dans la base de données géospatiales ou de la dernière modification. PAR DÉFAUT : SYSDATE |
| SHAPE | SDO_GEOMETRY | Non | SHAPE | Spatial Data Option (SDO ou option de données spatiales) – Geometry object. |

5.2 BATHYMETRY_LINE _FT

Ligne continue formée de sommets indiquant la même mesure de la profondeur de l’eau à divers endroits d’un plan d’eau. La courbe bathymétrique est utilisée pour décrire le relief du terrain sous la surface de l’eau.

| Colonne du nom | Colonne du type | Obligatoire | Nom abrégé | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OGF_ID | NUMBER(13) | Oui | OGF_ID | Identifiant numérique provincial unique attribué à chaque objet. |
| DEPTH | NUMBER(6,1) | Oui | DEPTH | L’étendue vers le bas à partir de la surface, mesurée en mètres (m). |
| SURVEY_METHOD | VARCHAR2(8) | Non | SURV_METH | La méthode utilisée pour recueillir les renseignements bathymétriques. VALEURS VALIDES : GPS Transect Other |
| SURVEY_DATE | DATE | Non | SURV_DATE | La date à laquelle le levé a été réalisé. |
| CREATION_METHODOLOGY | VARCHAR2(25) | Non | METHODOL | La méthode utilisée pour générer les courbes représentant la profondeur. Par exemple, les courbes bathymétriques peuvent être tirées d’une carte papier originale ou provenir du SIG. VALEURS VALIDES : Hand Digitized GIS Derived Other |
| LOCATION_ACCURACY | VARCHAR2(25) | Oui | ACCURACY | Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure dans la base de données par rapport à sa valeur réelle sur le terrain. Valeurs valides : Voir le tableau de correspondance LISTE_DE_PRÉCISION_DE_LIEU en annexe. |
| GEOMETRY_UPDATE_DATETIME | DATE | Non | GEO_UPT_DT | Date ou heure de création ou de dernière modification de la donnée géométrique dans la base de données source. |
| EFFECTIVE_DATETIME | DATE | Oui | EFF_DATE | Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source. |
| SYSTEM_DATETIME | DATE | Oui | SYS_DATE | Date ou heure du téléversement de l’enregistrement dans la base de données géospatiales ou de la dernière modification. PAR DÉFAUT : SYSDATE |
| SHAPE | SDO_GEOMETRY | Non | SHAPE | Attribut de géométrie. |

5.3 BATHYMETRY_POINT_FT

Points indiquant la mesure de la profondeur de l’eau à divers endroits d’un plan d’eau.

| Colonne du nom | Colonne du type | Obligatoire | Nom abrégé | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OGF_ID | NUMBER(13) | Oui | OGF_ID | Identifiant numérique provincial unique attribué à chaque objet. |
| DEPTH | NUMBER(6,1) | Oui | DEPTH | L’étendue vers le bas à partir de la surface, mesurée en mètres (m). |
| SURVEY_METHOD | VARCHAR2(8) | Non | SURV_METH | La méthode utilisée pour recueillir les renseignements bathymétriques. VALEURS VALIDES : GPS Transect Other |
| DIFF_CORRECTION_METHOD | VARCHAR2(15) | Oui | DIFF_CORR | La méthode de correction différentielle appliquée à la position GPS. Les options possibles sont les suivantes : WAAS (système de renforcement à couverture étendue), Système de corrections GPS différentielles pan-canadien, post-traitement, non corrigé VALEURS VALIDES : CDGPS WAAS Post Processed Not Corrected |
| DATA_COLLECTOR | VARCHAR2(50) | Oui | COLLECTOR | L’organisation qui a recueilli les données. Valeurs valides : MNR District CA FAU Ontario Parks |
| COLLECTION_DATE | DATE | Oui | COLL_DATE | La date à laquelle les données ont été recueillies. |
| BENCHMARK_WATER_LEVEL | NUMBER(6,1) | Non | BENCH_LEV | Le niveau de l’eau enregistré au point de référence local, mesuré en mètres (m). |
| BENCHMARK_DESCR | VARCHAR2(30) | Non | BENCHMARK | La description de l’emplacement de la référence locale. |
| LOCATION_ACCURACY | VARCHAR2(25) | Oui | ACCURACY | Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure dans la base de données par rapport à sa valeur réelle sur le terrain. Valeurs valides : Voir le tableau LISTE_DE_PRÉCISION_DE_LIEU de correspondance en annexe. |
| GEOMETRY_UPDATE_DATETIME | DATE | Non | GEO_UPT_DT | Date ou heure de création ou de dernière modification de la donnée géométrique dans la base de données source. |
| EFFECTIVE_DATETIME | DATE | Oui | EFF_DATE | Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source. |
| SYSTEM_DATETIME | DATE | Oui | SYS_DATE | Date ou heure du téléversement de l’enregistrement dans la base de données géospatiales ou de la dernière modification. PAR DÉFAUT : SYSDATE |
| SHAPE | SDO_GEOMETRY | Non | SHAPE | Attribut de géométrie. |

6. Liens vers des renseignements complémentaires

CarrefourGéo Ontario Enregistrement de métadonnées pour les cartes bathymétriques historiques (https://geohub-fr.lio.gov.on.ca/search?q=bathym%C3%A9trie&tags=water%2Ceau)

CarrefourGéo Ontario Enregistrement de métadonnées pour l’index bathymétrique (https://geohub-fr.lio.gov.on.ca/datasets/db24603e954742eaad497d255a3eb5b8_31/explore)

CarrefourGéo Ontario Enregistrement de métadonnées pour la courbe bathymétrique (https://geohub-fr.lio.gov.on.ca/datasets/b776231e8d284c49b4435534bdb3e8ec_30/explore?location=48.505444%2C-84.732487%2C4.26)

CarrefourGéo Ontario Enregistrement de métadonnées pour les points bathymétriques (https://geohub-fr.lio.gov.on.ca/datasets/46f3838b34a645778ce52bb78011d1f7_27/explore)

La page Web Comment utiliser ON-Pêche du MRN (comprends les courbes de lacs accessibles sur la page Web Courbes bathymétriques) (https://www.ontario.ca/fr/page/comment-utiliser-peche)

ANNEXE A : Tables de recherche et valeurs GEO

LOCATION_ACCURACY_LIST

Liste des précisions de lieux valides.

| Colonne du nom | Colonne du type | Obligatoire | Nom abrégé | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCATION_ACCURACY | VARCHAR2(25) | Oui | ACCURACY | La précision de l’emplacement de la caractéristique à l’échelle du Programme de cartographie de base de l’Ontario. Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure par rapport à la valeur réelle. |
| EFFECTIVE_DATETIME | DATE | Oui | EFF_DATE | Date ou heure de création ou de dernière modification de l’enregistrement dans la base de données source. Par défaut : SYSDATE |
| EXPIRY_DATETIME | DATE | Non | EXP_DATE | Date ou heure à laquelle l’enregistrement a cessé d’être utilisé. |

Liste de précision de lieu – Valeurs autorisées

| LOCATION_ACCURACY | EXPIRY_DATETIME |
| --- | --- |
| Not Applicable | Not applicable |
| Over 10,000 metres | Not applicable |
| Within 1 metre | Not applicable |
| Within 10 metres | Not applicable |
| Within 10,000 metres | Not applicable |
| Within 100 metres | Not applicable |
| Within 1000 metres | Not applicable |
| Within 2 metres | Not applicable |
| Within 20 metres | Not applicable |
| Within 200 metres | Not applicable |
| Within 2000 metres | Not applicable |
| Within 5 metres | Not applicable |
| Within 50 metres | Not applicable |
| Within 500 metres | Not applicable |
| Within 5000 metres | Not applicable |

Version 2324.1