Guide de l’utilisateur

pour

l’inventaire des barrages de l’Ontario

Classe de données géospatiales de l’Ontario

Information géospatiale de l’Ontario

Direction du numérique, des données, de l’information et des services opérationnels

Division de la gestion ministérielle et de l’information

Ministère des Richesses naturelles

2025-09-17

Avis de non-responsabilité

Ce document technique a été préparé par Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représenté par le ministère des Richesses naturelles (le « ministère »). Aucune garantie ou déclaration, explicite ou implicite, obligatoire ou autre ne s’applique ou n’est faite par le ministère à l’égard du document, de son exactitude ou de son intégralité. Le ministère ne sera en aucun cas tenu responsable des pertes de profits, de revenus ou de gains, des réclamations de tiers ou de tout dommage-intérêt économique, indirect, spécial, accessoire, consécutif ou exemplaire découlant des erreurs, inexactitudes ou omissions dans le présent document. La responsabilité des ministères pour de telles erreurs, inexactitudes ou omissions dans le cadre d’une réclamation, procédure ou action particulière ne dépassera en aucun cas la contrepartie réelle payée par le demandeur concerné au ministère pour les documents auxquels cette documentation pédagogique se rapporte. Sauf dans le cas de la responsabilité expressément prévue ci-dessus, les ministères n’ont aucune obligation ou responsabilité ni aucun devoir, qu’ils soient d’ordre contractuel, délictuel ou autre, y compris toute responsabilité ou négligence. Les limites, les exclusions et les avis de non-responsabilité susmentionnés s’appliquent, quelle que soit la nature de toute cause d’action, demande ou action, y compris, sans toutefois s’y limiter, la violation de contrat, la négligence, la responsabilité stricte, le délit ou toute autre théorie juridique, et survivent à toute violation fondamentale.

Renseignements supplémentaires

Le présent document n’est pas conforme à toutes les lignes directrices applicables aux documents numériques accessibles. Pour obtenir ce document dans un autre format, veuillez envoyer un courriel à Information géospatiale de l’Ontario à l’adresse suivante : geospatial@ontario.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du présent document, veuillez communiquer avec Information géospatiale de l’Ontario à l’adresse suivante : geospatial@ontario.ca.

Sommaire

Mots-clés

Inventaire des barrages de l’Ontario, barrages, structures sur l’eau

Résumé

Le présent guide de l’utilisateur détaille les spécifications de la classe de données de l’inventaire des barrages de l’Ontario. L’inventaire des barrages de l’Ontario est un inventaire où chaque emplacement de barrage est représenté par un point (emplacement x, y). L’inventaire recense les barrages de moyenne et de grande taille dans l’ensemble de l’Ontario. L’inventaire des barrages de l’Ontario ne contient pas de petits barrages, de petites structures de contrôle de l’eau, de barrages de castors, de traversées de cours d’eau, de talus routiers, d’écluses, de chutes, de rapides ou de ponceaux.

Les emplacements des barrages disposent d’un identifiant unique auquel d’autres secteurs d’activité peuvent se référer afin de répondre à leurs besoins spécifiques.

Table des matières

Avis de non-responsabilité	2

Renseignements supplémentaires	2

Sommaire	3

Mots-clés	3

Résumé	3

Table des matières	4

Liste des figures	5

Liste des tableaux	5

Liste des acronymes	6

1. Introduction	7

2. Objectifs	8

3. Classe de données : inventaire des barrages de l’Ontario	8

4. Diagramme modèle : Inventaire des barrages de l’Ontario	9

5. Description des données	10

ONTARIO_DAM_INVENTORY_FT	10

6. Liens vers des renseignements complémentaires	12

ANNEXE A : Tables de correspondance IGO et valeurs	13

LOCATION_ACCURACY_LIST	13

ANNEXE B : Foire aux questions	15

Qu’est-ce qu’un barrage de taille moyenne ou grande?	15

Où puis-je trouver des renseignements sur les barrages du Réseau des données hydrographiques de l’Ontario (RDHO)?	16

Liste des figures

Figure 1 : Diagramme modèle physique pour l’inventaire des barrages de l’Ontario	9

Liste des tableaux

Tableau 1 : Tableau ONTARIO_DAM_INVENTORY_FT et ses attributs	10

Tableau 2 : Tableau LOCATION_ACCURACY_LIST et ses attributs	13

Tableau 3 : Valeurs autorisées pour la LOCATION_ACCURACY_LIST	14

Liste des acronymes

LAIPVP : Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

IGO : Information géospatiale de l’Ontario

LALR : Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

TC : Table de correspondance

MRN : ministère des Richesses naturelles de l’Ontario

EGO : Entité géospatiale de l’Ontario

RDHO : Réseau des données hydrographiques de l’Ontario

1. Introduction

L’inventaire des barrages de l’Ontario est un inventaire où chaque emplacement de barrage est représenté par un point (emplacement x, y). L’inventaire recense les barrages de moyenne et de grande taille dans l’ensemble de l’Ontario. L’inventaire des barrages de l’Ontario ne contient pas de petits barrages, de petites structures de contrôle de l’eau, de barrages de castors, de traversées de cours d’eau, de talus routiers, d’écluses, de chutes, de rapides ou de ponceaux.

Les moteurs opérationnels comprennent la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières (LALR), le Rapport sur l’état de la biodiversité de l’Ontario, le Programme de sécurité des barrages, le Réseau des données hydrographiques de l’Ontario (RDHO), le Réseau hydro national (RHN), la modélisation et l’analyse de l’hydrologie et des pêches, et la Gestion des situations d’urgence.

La mise à jour des données est assurée par Information géospatiale de l’Ontario au sein du ministère des Richesses naturelles (MRN). Les utilisateurs des données peuvent envoyer leurs observations à geospatial@ontario.ca.

2. Objectifs

Ce guide de l’utilisateur de la classe de données géospatiales de l’Ontario est destiné aux utilisateurs de l’inventaire des barrages de l’Ontario. Le document décrit l’étendue et le contexte des renseignements recueillis pour l’inventaire des barrages de l’Ontario.

3. Classe de données : inventaire des barrages de l’Ontario

Une fiche pour chaque emplacement de barrage contient des attributs de base qui sont décrits dans le tableau ONTARIO_DAM_INVENTORY_FT. Même si un barrage est constitué de plusieurs éléments structurels, celui-ci est tout de même représenté par un seul point.

Le Réseau des données hydrographiques de l’Ontario (RDHO) ne contient pas de points de localisation des barrages ni d’attributs supplémentaires. Les barrages sont représentés dans le RDHO sous forme de lignes ou de polygones. Un barrage peut être représenté par plusieurs lignes ou polygones.

4. Diagramme modèle : Inventaire des barrages de l’Ontario

Diagramme modèle physique pour l’inventaire des barrages de l’Ontario

Date d’entrée en vigueur du modèle : 2012-JUN-14

Remarque : Là où cela s’applique à ce modèle :

Tableaux avec une extension « _LIST » (en jaune) = Table de correspondance (TC)

Figure 1 : Diagramme modèle physique pour l’inventaire des barrages de l’Ontario

5. Description des données

Le ou les tableaux des principaux domaines d’activité de ce modèle se trouvent ci-dessous. Les tables de correspondance connexes sont énumérées à l’annexe A du présent document et font l’objet d’un lien hypertexte lorsqu’elles sont mentionnées dans la présente section.

ONTARIO_DAM_INVENTORY_FT

L’inventaire des barrages de l’Ontario est un inventaire où chaque emplacement de barrage est représenté par un point (emplacement x, y). L’inventaire recense les barrages de moyenne et de grande taille dans l’ensemble de l’Ontario. L’inventaire des barrages de l’Ontario ne contient pas de petits barrages, de petites structures de contrôle de l’eau, de barrages de castors, de traversées de cours d’eau ou de ponceaux.

Tableau 1 : Tableau ONTARIO_DAM_INVENTORY_FT et ses attributs

| Nom de la colonne | Type de colonne | Obligatoire | Nom abrégé | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OGF_ID | NUMBER(13) | Oui | OGF_ID | Identifiant généré par le système, unique au niveau de l’application. |
| DAM_ID | NUMBER(10,0) | Oui | DAM_ID | Un numéro statique unique qui peut être utilisé pour faire le lien entre un barrage individuel et des dossiers connexes dans d’autres bases de données. |
| DAM_NAME | VARCHAR2(100) | Non | DAM_NAME | Nom du barrage. Le nom doit être conforme à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Si le nom d’un barrage contient des renseignements personnels, il n’est pas inclus ici afin de protéger la vie privée de la personne concernée. |
| DAM_OWNERSHIP | VARCHAR2(30) | Oui | OWNERSHIP | Le type de propriété. Valeurs autorisées : Conservation Authority Federal Hydro Québec Indigenous International Municipal Non Government Organization Ontario Parks Ontario Power Generation Private Provincial Unknown |
| LOCATION_ACCURACY | VARCHAR2(25) | Oui | ACCURACY | Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure dans la base de données par rapport à sa valeur réelle sur le terrain. Valeurs autorisées : (voir la table de correspondance LOCATION_ACCURACY_LIST en annexe) |
| LOCATION_ACCURACY | VARCHAR2(25) | Non | COMMENTS | Commentaires généraux. |
| GENERAL_COMMENTS | VARCHAR2(2000) | Non | GEO_UPD_DT | Date et heure de création ou de dernière modification de la géométrie dans la base de données source. |
| GEOMETRY_UPDATE_DATETIME | DATE | Oui | EFF_DATE | Date et heure de création ou de dernière modification de la fiche dans la base de données source. |
| EFFECTIVE_DATETIME | DATE | Oui | SYS_DATE | Date et heure à laquelle la fiche a été chargée ou modifiée pour la dernière fois dans la base de données. |
| SYSTEM_DATETIME | DATE | Non | SHAPE | Attribut de géométrie. |

6. Liens vers des renseignements complémentaires

Accédez à la fiche de métadonnées officielle en effectuant une recherche dans CarrefourGéo Ontario pour « inventaire des barrages de l’Ontario ».

ANNEXE A : Tables de correspondance IGO et valeurs

Liste des tables de correspondance (TC) et des valeurs utilisées par l’inventaire des barrages de l’Ontario.

LOCATION_ACCURACY_LIST

Liste des précisions de localisation valides.

Tableau 2 : Tableau LOCATION_ACCURACY_LIST et ses attributs

| Nom de la colonne | Type de colonne | Obligatoire | Nom abrégé | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCATION_ACCURACY | VARCHAR2(25) | Oui | ACCURACY | La précision de la localisation de l’élément à l’échelle de la carte. Le degré de conformité ou de proximité d’une mesure par rapport à la valeur réelle. |
| EFFECTIVE_DATETIME | DATE | Oui | EFF_DATE | Date et heure de création ou de dernière modification de la fiche dans la base de données source. Par défaut : SYSDATE |
| EXPIRY_DATETIME | DATE | Non | EXP_DATE | Date et heure à laquelle la fiche a cessé d’être utilisée. |

Tableau 3 : Valeurs autorisées pour la LOCATION_ACCURACY_LIST

| LOCATION_ACCURACY | EXPIRY_DATETIME |
| --- | --- |
| Not Applicable |  |
| Over 10,000 metres |  |
| Within 1 metre |  |
| Within 10 metres |  |
| Within 10,000 metres |  |
| Within 100 metres |  |
| Within 1000 metres |  |
| Within 2 metres |  |
| Within 20 metres |  |
| Within 200 metres |  |
| Within 2000 metres |  |
| Within 5 metres |  |
| Within 50 metres |  |
| Within 500 metres |  |
| Within 5000 metres |  |

ANNEXE B : Foire aux questions

Qu’est-ce qu’un barrage de taille moyenne ou grande?

L’inventaire des barrages de l’Ontario a été compilé à partir d’autres jeux de données fournis à l’Unité de la cartographie de l’Ontario. Ces jeux de données étant de qualité variable, seuls les barrages dont l’emplacement pouvait être vérifié à l’aide de l’orthophotographie ont été chargés dans l’inventaire des barrages de l’Ontario. Pour cette raison, les barrages moyens et grands n’ont pas été définis quantitativement, mais les barrages plus petits qui peuvent exister dans le paysage ont été exclus parce que leur existence n’a pas pu être vérifiée.

Le guide de l’utilisateur de l’inventaire des barrages de l’Ontario décrit un certain nombre de types de structures qui sont exclus de l’inventaire des barrages de l’Ontario.

« L’inventaire des barrages de l’Ontario ne contient pas de petits barrages, de petites structures de contrôle de l’eau, de barrages de castors, de traversées de cours d’eau, de talus routiers, d’écluses, de chutes, de rapides ou de ponceaux. »

Barrage de taille moyenne : La structure est visible sur les photographies aériennes et se trouve sur un cours d’eau cartographié en tant qu’élément représenté par une seule ligne dans le Réseau des données hydrographiques de l’Ontario.

Barrage de grande taille : La structure est visible sur les photographies aériennes et se trouve sur un cours d’eau cartographié en tant qu’élément représenté par un polygone dans le Réseau des données hydrographiques de l’Ontario.

Où puis-je trouver des renseignements sur les barrages du Réseau des données hydrographiques de l’Ontario (RDHO)?

Pour en savoir plus sur les barrages du RDHO, consultez le guide de l’utilisateur du RDHO (en anglais seulement) [https://www.publicdocs.mnr.gov.on.ca/mirb/OHN%20-%20UserGuide.docx] et la spécification de saisie des données pour les caractéristiques hydrographiques (en anglais seulement) [https://www.publicdocs.mnr.gov.on.ca/mirb/OHN%20-%20Data%20Capture%20Spec.docx].

Version 2324.1