Guide relatif aux

Terres humides

d’Information sur les terres de l’Ontario

Information géospatiale de l’Ontario

Direction du numérique, des données, de l’information et des services opérationnels

Division de la gestion ministérielle et de l’information

Ministère des Richesses naturelles

13 mars 2024

Avis de non-responsabilité

Ce document technique a été préparé pour le compte de Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représenté par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (le « ministère »). Aucune garantie ou déclaration, explicite ou implicite, obligatoire ou autre, ne s’applique ou n’est faite par le ministère à l’égard du document, de son exactitude ou de son intégralité. Le ministère ne sera en aucun cas tenu responsable des pertes de profits, de revenus ou de gains, des réclamations de tiers ou de tout dommage-intérêt économique, indirect, spécial, accessoire, consécutif ou exemplaire découlant des erreurs, inexactitudes ou omissions dans le présent document. La responsabilité du ministère pour de telles erreurs, inexactitudes ou omissions dans le cadre d’une réclamation, procédure ou action particulière ne dépassera en aucun cas la contrepartie réelle payée par le demandeur concerné au ministère pour les documents auxquels les présentes instructions se rapportent. Sauf dans le cas de la responsabilité expressément prévue ci-dessus, le ministère n’a aucune obligation ou responsabilité ni aucun devoir, qu’ils soient d’ordre contractuel, délictuel ou autre, y compris toute responsabilité ou négligence. Les limites, les exclusions et les avis de non-responsabilité susmentionnés s’appliquent, quelle que soit la nature de toute cause d’action, demande ou action, y compris, sans toutefois s’y limiter, la violation de contrat, la négligence, la responsabilité stricte, le délit ou toute autre théorie juridique, et survivent à toute violation fondamentale.

Renseignements supplémentaires

Le présent document n’est pas conforme à toutes les lignes directrices applicables aux documents numériques accessibles. Pour obtenir ce document dans un autre format, veuillez envoyer un courriel à Information géospatiale de l’Ontario à l’adresse suivante : geospatial@ontario.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du présent document, veuillez communiquer avec Information géospatiale de l’Ontario à l’adresse suivante : geosptatial@ontario.ca.

.Résumé

Ce guide présente les spécifications de la Classe de données sur les terres humides.

Les données sur les terres humides fournissent une représentation spatiale et des informations sur les attributs des terres humides de l’Ontario. Toutes les terres humides n’ont pas été identifiées et cartographiées. Une maintenance active est en cours dans toute la province. L’actualité et la précision de la représentation spatiale sont variables et nécessitent une vérification sur le terrain.

Table des matières

Avis de non-responsabilité	2

Renseignements supplémentaires	2

Résumé	3

Table des matières	4

Liste des figures	5

1. Introduction	6

2. Objectifs	7

3. Catégorie de données : Les terres humides	7

Terres humides évaluées	9

Terres humides d’importance provinciale (PSW)	10

Politique et plans de protection des terres humides	11

Contraintes d’utilisation	12

4. Diagramme de modèle : Les terres humides	14

5. Description des données	16

WETLAND_FT	16

EVAL_WETLAND_BIOLOGICAL	24

EVAL_WETLAND_HYDROLOGICAL	39

EVAL_WETLAND_SOCIAL	48

EVAL_WETLAND_SPECIAL	55

EVALUATED_WETLAND	66

ANNEXE A : Tables de correspondance et valeurs d’ITO	71

LOCATION_ACCURACY_LIST	71

SOURCE_LIST	74

Liste des figures

Figure 1: Diagramme de modèle physique : les terres humides	15

1. Introduction

La Classe de données sur les terres humides fournit une représentation spatiale des terres humides de l’Ontario et des informations sur leurs attributs. Toutes les terres humides n’ont pas été identifiées et cartographiées. Une maintenance active est en cours dans toute la province.

Certains attributs indiquent quelles terres humides ont été évaluées dans le cadre du Système d’évaluation des terres humides de l’Ontario (SETHO) et lesquelles ont été désignées terres humides d’importance provinciale. Toutes les terres humides de l’Ontario n’ont pas été évaluées dans le cadre du SETHO.

Le projet de Consolidation des terres humides mené au printemps 2011 avait pour objet de réunir plusieurs ensembles de données sur les terres humides en une seule couche complète (la Classe de données sur les terres humides). On a demandé au personnel des districts du MRNF de fournir les meilleures données sur les terres humides disponibles pour leur district respectif. Ces données ont été ajoutées à la couche des terres humides lorsqu’elles ne chevauchaient pas les données sur les terres humides existantes évaluées dans le cadre du SETHO. Les sources des données sont les suivantes : Wetland Interim (OBM/NTS), l’Inventaire des ressources forestières (IRF), le Système d’information sur les ressources terrestres dans le sud de l’Ontario et les données provenant des districts du MRNF stockées dans la couche des aires écologiques importantes.

Les données sur les terres humides sont gérées indépendamment des couches du Réseau des données hydrographiques de l’Ontario (RDHO) et peuvent chevaucher des données sur les plans d’eau ou d’autres données du RDHO. Elles peuvent également chevaucher d’autres éléments du patrimoine naturel, dont les terres boisées et les zones d’intérêt naturel et scientifique (ZINS).

2. Objectifs

Le présent guide est destiné aux utilisateurs ayant un intérêt général pour la Classe de données sur les terres humides. Le reste du document décrit l’étendue et le contexte des informations collectées reliées aux terres humides.

3. Catégorie de données : Les terres humides

Les terres humides sont des terres qui, selon les saisons ou en permanence, sont recouvertes d’eau peu profonde. Il peut également s’agir de terres sous lesquelles la nappe phréatique se trouve à la surface ou près de celle-ci. Dans les deux cas, l’abondance d’eau favorise la formation d’un sol hydrique (humide) et la prolifération de plantes hydrophytes (aimant l’eau) ou tolérantes à l’eau.

Chaque polygone spatial représente un type de terre humide discret. Les valeurs des types de terres humides sont les suivantes : tourbière oligotrophe, tourbière minérotrophe, marais, marécage, eau libre (marais) et inconnue.

Tourbière oligotrophe : Les tourbières oligotrophes sont des zones couvertes de tourbe ou des dépressions remplies de tourbe avec une nappe phréatique élevée et un tapis superficiel de mousses, principalement des sphaignes. La nappe phréatique est à la surface ou proche de la surface au printemps, et légèrement en dessous le reste de l’année. Les mousses forment souvent des buttes élevées, séparées par des interstices bas et humides. La surface de la tourbière est souvent surélevée ou, si elle est plate ou de niveau avec les terres humides environnantes, elle est pratiquement isolée des eaux du sol minéral. Par conséquent, l’eau de surface de la tourbière et la tourbe sont fortement acides et les couches supérieures de la tourbe sont extrêmement déficientes en nutriments minéraux. La tourbe se forme généralement sur place dans des conditions de drainage en circuit fermé et de faibles niveaux d’oxygène.

Tourbière minérotrophe : Les tourbières minérotrophes sont caractérisées par la présence de couches superficielles de tourbe peu ou moyennement décomposée, avec souvent de la tourbe bien décomposée près de la base. Les tourbes sont généralement constituées de mousses et de carex. La sphaigne, si elle est présente, est généralement composée d’espèces différentes de celles que l’on trouve dans les tourbières oligotrophes. Il existe deux principaux types de tourbières minérotrophes : les tourbières riches en nutriments sont généralement alimentées par des eaux souterraines et ont un pH élevé. Les tourbières pauvres en nutriments, comme celles des paysages dominés par les moraines, peuvent se trouver dans des dépressions isolées où l’apport d’eau souterraine est moindre et où le pH est plus bas (mais pas aussi bas que dans les tourbières oligotrophes).

Marais : Les marais sont des zones humides périodiquement inondées d’eau stagnante ou en mouvement lent, et/ou des zones inondées en permanence caractérisées par des plantes émergentes robustes et, dans une moindre mesure, par des plantes flottantes ancrées et des plantes submergées. Les niveaux d’eau de surface peuvent fluctuer selon la saison, la baisse des niveaux exposant des zones d’abaissement de la végétation en tapis ou des vasières. L’eau reste dans la zone d’enracinement des plantes pendant au moins une partie de la saison de croissance.

Eau libre (marais) : Ces zones ne doivent pas être confondues avec les lacs et les rivières. Elles ont été identifiées comme des terres humides, mais elles peuvent se chevaucher ou coïncider avec des lacs et des rivières répertoriés dans le Réseau des données hydrologiques de l’Ontario (RDHO). Toutes les terres humides dominées par des éléments submergés, des plantes flottantes ou des plantes flottantes libres ou non végétalisées sont considérées comme des marais à zones d’eau libre. En général, il y a suffisamment d’eau libre pour qu’un canard puisse nager ou qu’un canot puisse s’y déplacer.

Marécage : Les marécages sont des terres humides boisées, couvertes à 25% ou plus d’arbres ou de grands arbustes. Dans les marécages, les eaux stagnantes ou légèrement courantes sont saisonnières ou persistent pendant de longues périodes à la surface. Il y a souvent une abondance de mares et de canaux indiquant un écoulement souterrain de l’eau.

Inconnue : La valeur «Inconnue» peut être attribuée aux polygones de terres humides dont on n’a pas encore déterminé le type, cette valeur pouvant être modifiée une fois le type de terre humide déterminé.

Certains des attributs se rapportent au polygone de terre humide spécifique considéré, tandis que d’autres attributs ne sont saisis que si le polygone a été associé à une évaluation dans le cadre du SETHO.

Les polygones se voient attribuer l’un des attributs suivants : Wetland Type, Evaluated Wetland Indicator et Location Accuracy. Les attributs Evaluated Wetland Name, Evaluated Wetland ID et Wetland Significance ne seront saisis que dans le cas des polygones associés à une évaluation dans le cadre du SETHO.

Terres humides évaluées

Les Evaluated Wetlands sont identifiées et évaluées en fonction des critères techniques présentés dans les manuels du SETHO. Toutes les terres humides de l’Ontario n’ont pas été évaluées dans le cadre du SETHO.

Ces manuels sont des documents d’orientation technique qui utilisent des critères scientifiques pour quantifier les valeurs des terres humides et permettre des comparaisons entre les terres humides.

Les manuels énoncent les «procédures d’évaluation» auxquelles il est fait référence dans la Déclaration de principes provinciale. Ils servent à déterminer l’importance des terres humides au titre de la section 2.1 de ce document. Les terres humides des rives des Grands Lacs sont évaluées à l’aide de ces manuels.

Il y a deux manuels d’évaluation qui portent chacun sur des régions différentes:

- Le manuel intitulé Ontario Wetland Eveluation System Southern Manual est utilisé pour toutes les terres humides situées dans les écorégions 6 et 7.

- Le manuel intitulé Ontario Wetland Evaluation System Northern Manual est utilisé pour toutes les terres humides situées dans les écorégions 2, 3, 4 et 5.

Ontario Wetland Evaluation System Southern Manual (PDF) (en anglais seulement)

Ontario Wetland Evaluation System Northern Manual (PDF) (en anglais seulement)

Sommaire – Système d’évaluation des terres humides de l’Ontario (document introuvable)

Une Evaluated Wetland consiste en un polygone de terre humide ou en plusieurs polygones adjacents.

L’indicateur Evaluated Wetland est un attribut obligatoire qui indique si la terre humide a été évaluée dans le cadre du SETHO avec des valeurs valides Yes ou No.

Terres humides d’importance provinciale (PSW)

L’information d’évaluation du SETHO est recueillie à l’appui de la composante terres humides de la Déclaration de principes provinciale. Les terres humides qui respectent certains critères dans le cadre du SETHO sont désignées Provincially Significant.

L’attribut Wetland Significance sert à déterminer quels polygones de terres humides ont été désignés Provincially Significant.

L’attribut est facultatif étant donné que toutes les terres humides n’ont pas été évaluées. Il sera saisi si le polygone est associé à une évaluation dans le cadre du SETHO.

Les valeurs valides sont «Evaluated-Provincial», «Evaluated-Other» ou «Null» pour les terres humides qui n’ont pas été évaluées dans le cadre du SETHO. Si la valeur de l’attribut est «Evaluated-Provincial», cela signifie que la terre humide a été évaluée dans le cadre du SETHO et désignée Provincially Significant Wetland (PSW).

Si la valeur de l’attribut est «Evaluated-Other», cela signifie que la terre humide a été évaluée dans le cadre du SETHO mais qu’elle n’a pas été désignée Provincially Significant Wetland (PSW).

Certaines municipalités et autorités locales chargées de l’aménagement du territoire peuvent appliquer des politiques locales relatives aux terres humides et peuvent considérer les terres humides désignées «Evaluated-Other» dans le cadre du SETHO comme des «Locally Significant Wetlands». Le cas échéant, cela se ferait à l’échelle locale et les valeurs ne feraient pas partie de l’ensemble de données sur les terres humides dont il est ici question.

Politique et plans de protection des terres humides

La Déclaration de principes provinciale 2020 (DPP) prévoit la protection des terres humides et des terres humides côtières d’importance qui ont été désignées dans le cadre du SETHO.

Dans certaines parties de la province, la protection des terres humides n’est pas assurée seulement aux terres humides d’importance provinciale. Une modification de la version 2014 de la DPP a étendu la protection à toutes les terres humides côtières, qui ne sont pas d’importance provinciale (Grands Lacs),des écorégions 5E, 6E et 7E, sauf si aucun impact négatif ne peut être démontré. Le Ontario Wetland Evaluation System et la DPP définissent une terre humide côtière comme suit:

«Toutes les terres humides situées en bordure de l’un des Grands Lacs ou de leurs voies interlacustres (lac Sainte-Claire, rivières Ste-Marie, Sainte-Claire, Détroit et Niagara et fleuve Saint-Laurent) ou toutes les autres terres humides situées en bordure d’un affluent de l’une ou l’autre des masses d’eau susmentionnées et de leurs voies, en tout ou en partie, en aval d’une ligne située à 2 kilomètres en amont de la limite d’inondation 1:100 ans (plus jet de rive) du grand plan d’eau auquel il est relié.»

Une terre humide côtière peut être identifiée par l’attribut Coastal_Ind.

Les plans à l’échelle du paysage, dont le Plan de l’escarpement du Niagara, le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges, le Plan de la ceinture de verdure et le Plan de protection du lac Simcoe, assurent aussi une protection pour les terres humides non évaluées ainsi que les terres humides qui ont été évaluées mais qui ne répondent pas au critère de désignation des terres humides d’importance provinciale.

Les terres humides protégées en vertu d’un plan peuvent être identifiées par l’attribut Plan Protection.

Pour l’interprétation des politiques relatives aux terres humides, prenez contact avec les municipalités concernées.

Contraintes d’utilisation

L’exactitude des limites des terres humides varie selon la source et l’âge des données.

Les terres humides sont des écosystèmes dynamiques et leurs limites peuvent changer au fil du temps. Les limites indiquées représentent l’étendue des terres humides au moment de l’interprétation des données.

En raison de la grande étendue de l’Ontario, des variations d’échelle qui en résultent et du fait que les données originales ont été recueillies pendant de nombreuses années par différents sous-traitants par une diversité de moyens photographiques ou d’imagerie à des résolutions variables, l’exactitude des ensembles de données sources est inégale, même au sein d’une zone géographique donnée.

Les données sur les terres humides fournissent une représentation spatiale et des informations sur les attributs des terres humides de l’Ontario. Toutes les terres humides n’ont pas été identifiées et cartographiées. Une maintenance active des ensembles de données est en cours dans toute la province.

Les évaluations des terres humides sont considérées comme des fichiers dynamiques et sont susceptibles d’être modifiées au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles ou à la suite de changements dans les terres humides elles-mêmes.

Les utilisateurs devraient confirmer l’étendue spatiale des terres humides et l’information contextuelle avant de prendre des décisions d’affaires.

Les données sur les terres humides sont gérées indépendamment des couches du RDHO et peuvent chevaucher des données sur des plans d’eau ou d’autres données du RDHO. Elles peuvent aussi chevaucher d’autres éléments du patrimoine naturel, dont des terres boisées et des zones d’intérêt naturel et scientifiques (ZINS).

4. Diagramme de modèle : Les terres humides

Diagramme de modèle physique pour les terres humides

Date d’entrée en vigueur du modèle : 9 juin 2020

Remarque : Lorsque cela s’applique à ce modèle :

Tables avec une extension «_LIST» (en jaune) = Table de correspondance (LUT)

Figure 1: Diagramme de modèle physique : les terres humides

5. Description des données

La ou les tables des principaux secteurs d’activité de ce modèle se trouvent ci-dessous. Les tables de correspondance associées sont énumérées à l’annexe A du présent document et sont reliées par des hyperliens lorsqu’elles sont mentionnées dans la présente section.

WETLAND_FT

Les terres humides sont des terres inondées en saison ou en permanence par des eaux peu profondes, ainsi que des terres où la nappe phréatique est proche de la surface. Dans les deux cas, la présence d’eau en abondance entraîne la formation de sols humides et favorise la dominance de plantes tolérantes à l’eau. Un polygone spatial individuel représente un type discret de terre humide. Les valeurs pour les types de terres humides sont les suivantes: tourbière oligotrophe, tourbière minérotrophe, marais, marécage, eau libre ou inconnue.

| Nom de la colonne | Type de colonne | Obligatoire | Nom abrégé | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OGF_ID | NUMBER(13) | Oui | OGF_ID | Identifiant généré par le système de données ouvertes géospatiales d’Information sur les terres de l’Ontario, unique au niveau de l’application. |
| WETLAND_TYPE | VARCHAR2(14) | Oui | WETL_TYPE | Les types de terres humides sont décrits dans la section 1.1.2 du manuel du SETHO. VALEURS VALIDES: Bog Fen Marsh Swamp Open Water Unknown |
| EVALUATED_WETLAND_IND | VARCHAR2(3) | Oui | EVAL_IND | Indique si une terre humide a été évaluée dans le cadre du Système d’évaluation des terres humides de l’Ontario (SETHO). VALEURS VALIDES: Yes No |
| EVALUATED_WETLAND_ID | NUMBER(13) | Non | EVAL_ID | Identifiant généré par le système, unique au niveau de l’application. Clé étrangère reliant à EVALUATED WETLAND |
| COASTAL_IND | VARCHAR2(3) | Oui | COASTAL | Indicateur Yes/No pour toute terre humide située en bordure de l’un des Grands Lacs ou de leurs voies interlacustres (lac Sainte-Claire, rivières Ste-Marie, Sainte-Claire, Détroit et Niagara et fleuve Saint-Laurent) ou toute autre terre humide située en bordure d’un affluent de l’une ou l’autre des masses d’eau susmentionnées et de leurs voies, en tout ou en partie, en aval d’une ligne située à 2 kilomètres en amont de la limite d’inondation 1:100 ans (plus jet de rive) du grand plan d’eau auquel il est relié. VALEUR PAR DÉFAUT = No. VALEURS VALIDES: Yes No |
| WETLAND_UNIT_NUMBER | NUMBER(3) | Non | UNIT_NUM | Numéro de Wetland Unit tiré de la feuille du SETHO indiquant la taille et les limites des terres humides. Un même numéro de Wetland Unit peut désigner de nombreux polygones. |
| VEG_COMMUNITY_CODE | VARCHAR2(20) | Non | VEG_COMMUN | Vegetation Community Code. Section 1.2.2. du manuel du SETHO. Exemples : S3, M5, B2-A, F14, W11-B. |
| SITE_TYPE | VARCHAR2(12) | Non | SITE_TYPE | Type de site. Section 1.1.3 du manuel du SETHO. Isolated. Palustrine. Riverine1, riverain sur le bord d’un cours d’eau. Riverine2, riverain à l’embouchure d’un cours d’eau. Lacustrine1, lacustre à l’embouchure d’un cours d’eau. Lacustrine2, lacustre sur le bord d’une baie fermée ou d’un cordon littoral. Lacustrine3, lacustre et exposé à un lac. VALEURS VALIDES: Isolated Palustrine Riverine1 Riverine2 Lacustrine1 Lacustrine2 Lacustrine3 |
| SOIL_TYPE | VARCHAR2(11) | Non | SOIL_TYPE | Type de sol. Section 1.1.1 du manuel du SETHO. VALEURS VALIDES: clay/loam silt/marl limestone sand humic/mesic fibric granite |
| DOMINANT_VEG_FORM | VARCHAR2(2) | Non | DOM_FORM | Abréviations des formes de végétation dominantes. Section 1.2.2 du manuel du SETHO. VALEURS VALIDES: h c dh dc ts ls ds gc m ne be re ff f su u |
| DOMINANT_VEG_SPECIES | VARCHAR2(254) | Non | DOM_SP | Nom scientifique de l’espèce végétale dominante. Section 1.2.2 du manuel du SETHO. |
| VEG_FORM_LIST | VARCHAR2(60) | Non | VEG_FORM_L | Liste des abréviations des formes de végétation. Section 1.2.2 du manuel du SETHO. Valeurs possibles: h, c, dh, dc, ts, ls, ds, gc, m, ne, be, re, ff, f, su, u. |
| PERCENT_OPEN_WATER | NUMBER(3) | Non | PCT_OPEN | Pourcentage de la terre humide couverte d’eau libre. Section 1.0 du manuel du SETHO. |
| PLAN_PROTECTION | VARCHAR2(3) | Non | PLAN_PROT | Région visée par un plan dans laquelle se trouve la terre humide. Plans actuels: Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges (ORM), Plan de la ceinture de verdure (GB), Plan de l’escarpement du Niagara (NE) et Plan de protection du lac Simcoe (LS). VALEURS VALIDES: ORM GB NE LS |
| IMPACT | NUMBER(1) | Non | IMPACT | Type d’impact sur la terre humide à la suite d’une modification par l’être humain. Types: -1 – Unknown, 0 – No Value, 1 – Partly Drained, 2 – Farmed, 3 – Constructed, 4 – Partly Filled. VALEURS VALIDES: -1 0 1 2 3 4 VALEUR PAR DÉFAUT: ‘0’ |
| MAP_CODE | VARCHAR2(20) | Non | MAP_CODE | Identifiant unique défini au moment du relevé de la terre humide pour relier les enregistrements de la base de données aux notes de terrain correspondantes. Cet identifiant sera utilisé pour relier les cartes et les notes de terrain aux enregistrements numériques correspondants des terres humides. |
| GENERAL_COMMENTS | VARCHAR2(500) | Non | COMMENTS | Commentaires d’ordre général. |
| LOCATION_DESCR | VARCHAR2(254) | Non | LOCATION | Description de la zone ou indications pour se rendre sur place. |
| LOCATION_ACCURACY | VARCHAR2(25) | Oui | ACCURACY | Exactitude de l’emplacement. Voir la liste des valeurs valides dans le tableau LOCATION_ACCURACY_LIST de l’Annexe. |
| VERIFICATION_STATUS_FLG | VARCHAR2(10) | Non | VERISTT_FL | Indication permettant de savoir si un employé qualifié a vérifié l’existence de l’unité géographique. VALEURS VALIDES: Unverified Verified |
| VERIFICATION_STATUS_DATE | DATE | Non | VERIF_DATE | Date à laquelle l’unité géographique a été vérifiée/validée. |
| SYSTEM_CALCULATED_AREA | NUMBER(16,3) | Non | SYS_AREA | Superficie d’un polygone mesurée en mètres carrés par le système. |
| SYSTEM_CALCULATED_PERIMETER | NUMBER(16,3) | Non | SYS_PERIM | Longueur du périmètre du polygone mesurée en mètres par le système. |
| SOURCE_NAME | VARCHAR2(100) | Non | SRC_NAME | Nom de la source. Voir la liste des valeurs valides dans le tableau SOURCE_LIST de l’Annexe. |
| SOURCE_DETAIL | VARCHAR2(254) | Non | SRC_DETAIL | Détails sur la source des données. Exemples: OBM, SOLRIS, 2010 SWOOP, 2002 Ortho, GPS. |
| GEOMETRY_UPDATE_DATETIME | DATE | Non | GEO_UPT_DT | Date/heure à laquelle la géométrie a été créée ou modifiée pour la dernière fois dans la base de données source. |
| EFFECTIVE_DATETIME | DATE | Oui | EFF_DATE | Attribut ITO: Date/heure à laquelle l’enregistrement a été créé ou modifié pour la dernière fois dans la base de données source. |
| SYSTEM_DATETIME | DATE | Oui | SYS_DATE | Attribut ITO: Date/heure à laquelle l’enregistrement a été téléversé ou modifié pour la dernière fois dans la base de données d’ITO. VALEUR PAR DÉFAUT: SYSDATE |
| SHAPE | SDO_GEOMETRY | Non | SHAPE | Objet géométrie – Spatial Data Option (SDO). |

EVAL_WETLAND_BIOLOGICAL

Valeurs et scores se rapportant au Biological Component Score. Section 1.0 du manuel du SETHO (Nord, 1re édition; Sud, 3e édition).

| Nom de la colonne | Type de colonne | Obligatoire | Nom abrégé | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVALUATED_WETLAND_ID | NUMBER(13) | Oui | EVAL_ID | Identifiant généré par le système, unique au niveau de l’application. Clé étrangère reliant à Evaluated Wetland OGF_ID. |
| GROWING_DEGREE_DAYS | VARCHAR2(11) | Oui | DEG_DAYS | Degrés-jours de croissance. Section 1.1.1 du manuel du SETHO. VALEURS VALIDES: N lt 1600 N 1600-2000 N 2001-2400 N 2401-2800 N 2801-3000 N gt 3000 S lt 2800 S 2800-3200 S 3200-3600 S 3600-4000 S gt 4000 |
| SOILS_FA_CLAY_LOAM | NUMBER(3,2) | Non | FA_CLAY | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides dont le type de sol est argile/limon. Section 1.1.1 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SOILS_FA_SILT_MARL | NUMBER(3,2) | Non | FA_SILT | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides dont le type de sol est silt/marne. Section 1.1.1 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SOILS_FA_LIMESTONE | NUMBER(3,2) | Non | FA_LIMEST | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides dont le type de sol est calcaire. Section 1.1.1 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SOILS_FA_SAND | NUMBER(3,2) | Non | FA_SNAD | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides dont le type de sol est sable. Section 1.1.1 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SOILS_FA_HUMIC_MESIC | NUMBER(3,2) | Non | FA_HUMIC | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides dont le type de sol est humique ou mésique. Section 1.1.1 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SOILS_FA_FIBRIC | NUMBER(3,2) | Non | FA_FIBRIC | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides dont le type de sol est fibrique. Section 1.1.1 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SOILS_FA_GRANITE | NUMBER(3,2) | Non | FA_GRANITE | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides dont le type de sol est granite. Section 1.1.1 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| GDD_SOILS_SCORE | NUMBER(2) | Oui | GDD_SOILS | Score de productivité de la terre humide basé sur les degrés-jours de croissance (GDD) et le type de sol. Section 1.1.1 du manuel du SETHO. (Plage de 4 à 30). VALEURS VALIDES: ENTRE 4 ET 30 |
| WETLAND_TYPE_FA_BOG | NUMBER(3,2) | Non | TYPE_BOG | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides où le type de terre humide est tourbière oligotrophe. Section 1.1.2 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| WETLAND_TYPE_FA_FEN | NUMBER(3,2) | Non | TYPE_FEN | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides où le type de terre humide est tourbière minérotrophe. Section 1.1.2 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| WETLAND_TYPE_FA_SWAMP | NUMBER(3,2) | Non | TYPE_SWAMP | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides où le type de terre humide est marécage. Section 1.1.2 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| WETLAND_TYPE_FA_MARSH | NUMBER(3,2) | Non | TYPE_MARSH | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides où le type de terre humide est marais. Section 1.1.2 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| WETLAND_TYPE_SCORE | NUMBER(2) | Oui | TYPE_SCORE | Score de productivité de la terre humide basé sur le type de terre humide (marécage, marais, tourbière oligotrophe, tourbière minérotrophe). Section 1.1.2 du manuel du SETHO (plage de 3 à 15). VALEURS VALIDES: ENTRE 3 ET 15 |
| SITE_TYPE_FA_ISOLATED | NUMBER(3,2) | Non | FA_ISOLAT | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides où le type de site est isolé. Section 1.1.3 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SITE_TYPE_FA_PALUSTRINE | NUMBER(3,2) | Non | FA_PAL | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides où le type de site est palustre. Section 1.1.3 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SITE_TYPE_FA_RIVERINE | NUMBER(3,2) | Non | FA_RIV | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides où le type de site est riverain. Section 1.1.3 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SITE_TYPE_FA_RIVERINE_RM | NUMBER(3,2) | Non | FA_RIV_RM | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides où le type de site est riverain (à l’embouchure d’un cours d’eau). Cette catégorie s’applique seulement aux terres humides formées là où un cours d’eau se jette dans une des six grandes rivières de l’Ontario (des Outaouais, fleuve Saint-Laurent, Sainte-Claire, Détroit, Niagara et Ste-Marie). Section 1.1.3 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SITE_TYPE_FA_LACUSTRINE_RM | NUMBER(3,2) | Non | FA_LAC_RM | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides où le type de site est lacustre (à l’embouchure d’un cours d’eau). Cette catégorie s’applique aux terres humides formées là où un cours d’eau se jette dans un lac et forme une terre humide d’«embouchure de cours d’eau». Section 1.1.3 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SITE_TYPE_FA_LACUSTRINE_EB | NUMBER(3,2) | Non | FA_LAC_EB | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides où le type de site est lacustre (dans une baie fermée). Cette catégorie s’applique aux terres humides séparées d’un lac par un cordon littoral où les eaux du lac peuvent de temps à autre être enfermées. Section 1.1.3 du manuel du SETHO (valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SITE_TYPE_FA_LACUSTRINE_EL | NUMBER(3,2) | Non | FA_LAC_EL | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide ou du complexe de terres humides où le type de site est lacustre (exposé à un lac) et où il n’y a pas de cordon littoral. Section 1.1.3 du manuel du SETHO. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SITE_TYPE_SCORE | NUMBER(1) | Oui | SITE_TYPE | Score de productivité de la terre humide basé sur le type de site (isolé, palustre, riverain, lacustre). Section 1.1.3 du manuel du SETHO (plage de 1 à 5). VALEURS VALIDES: ENTRE 1 ET 5 |
| TOTAL | NUMBER(2) | Oui | PROD_TOTAL | Score total de la sous-composante Productivité de la composante Biologique. C’est la somme des scores calculés en application des sections 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 du manuel du SETHO. Productivity Total = GDD Soils Score + Wetland Type Score + Site Type Score (Plage de 8 à 50). VALEURS VALIDES: ENTRE 8 ET 50 |
| WETLAND_TYPE_COUNT_SCORE | NUMBER(2) | Oui | TYPE_COUNT | Score pour le nombre de types de terres humides (marécage, marais, tourbière minérotrophe, tourbière oligotrophe) dans la terre humide. Section 1.2.1 du manuel du SETHO (Plage de 9 à 30). VALEURS VALIDES: ENTRE 9 ET 30 |
| VEGETATION_COMM_SCORE | NUMBER(2) | Oui | VEGETATION | Score pour le nombre de communautés végétales cartographiées dans une terre humide. Section 1.2.2 du manuel du SETHO (Plage de 1 à 45). VALEURS VALIDES: ENTRE 1 ET 45 |
| SURROUNDING_CROP_IND | VARCHAR2(3) | Oui | CROP | Présence de terres en culture d’une superficie d’au moins 0,5 ha à moins de 1,5 km de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_PASTURE_IND | VARCHAR2(3) | Oui | PASTURE | Présence d’un pâturage ou de pâturages d’une superficie d’au moins 0,5 ha à moins de 1,5 km de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_ABAN_AGRI_IND | VARCHAR2(3) | Oui | ABAN_AGRI | Présence d’un habitat agricole abandonné d’une superficie d’au moins 0,5 ha à moins de 1,5 km de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_DECIDUOUS_IND | VARCHAR2(3) | Oui | DECIDUOUS | Présence d’un habitat de forêt(s) de feuillus d’une superficie d’au moins 0,5 ha à moins de 1,5 km de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_CONIFEROUS_IND | VARCHAR2(3) | Oui | CONIFEROUS | Présence d’un habitat de forêt(s) de conifères d’une superficie d’au moins 0,5 ha à moins de 1,5 km de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_MIXED_FOREST_IND | VARCHAR2(3) | Oui | MIXED_FOR | Présence d’un habitat de forêt(s) mixte(s) d’une superficie d’au moins 0,5 ha à moins de 1,5 km de la terre humide. La forêt mixte est définie comme étant composée soit de 25% de conifères répartis individuellement ou en bouquets dans une forêt de feuillus, soit de 25% de feuillus répartis individuellement ou en bouquets dans une forêt de conifères. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_ABAN_PITS_IND | VARCHAR2(3) | Oui | ABAN_PITS | Présence de sablières ou de carrières abandonnées d’une superficie d’au moins 0,5 ha à moins de 1,5 km de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_OPEN_LAKE_IND | VARCHAR2(3) | Oui | OPEN_LAKE | Présence d’un lac ouvert ou d’un cours d’eau profonde d’une superficie d’au moins 0,5 ha à moins de 1,5 km de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_FENCE_ROWS_IND | VARCHAR2(3) | Oui | FENCE_ROWS | Présence d’une rangée d’arbres d’une superficie d’au moins 0,5 ha à moins de 1,5 km de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_RAVINE_IND | VARCHAR2(3) | Oui | RAVINE | Présence d’un ravin ou de ravins d’une superficie d’au moins 0,5 ha à moins de 1,5 km de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_FLOODPLAIN_IND | VARCHAR2(3) | Oui | FLOODPLAIN | Présence d’une plaine inondable de ruisseau d’une superficie d’au moins 0,5 ha à moins de 1,5 km de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_ROCK_OUTCROP_IND | VARCHAR2(3) | Oui | ROCK_OUTCR | Présence d’un habitat d’affleurements rocheux d’une superficie d’au moins 0,5 ha à moins de 1,5 km de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_RECENT_BURN_IND | VARCHAR2(3) | Oui | RECENT_BUR | Présence d’un brûlis récent (moins de 5 ans) d’une superficie d’au moins 0,5 ha à moins de 1,5 km de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_RECENT_CUT_IND | VARCHAR2(3) | Oui | RECENT_CUT | Présence d’un terrain déboisé ou d’une zone coupée à blanc récemment (moins de 5 ans) d’une superficie d’au moins 0,5 ha à moins de 1,5 km de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_UTILITY_IND | VARCHAR2(3) | Oui | UTILITY | Présence d’un corridor d’utilités publiques à moins de 1,5 km de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| SURROUNDING_SCORE | NUMBER(1) | Oui | SURROUND | Score pour la présence ou l’absence de différents types d’habitat d’une superficie d’au moins 0,5 ha dans le paysage et situés à moins de 1,5 km de la limite de la terre humide. Section 1.2.3 du manuel du SETHO (Score de 7 maximum). VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 7 |
| WETLAND_PROXIMITY_CATEGORY | NUMBER(1) | Non | PROX_CAT | Première catégorie appropriée de proximité d’une autre ou d’autres terres humides tel qu’indiqué dans la section 1.2.4 du manuel du SETHO. [Terre humide] hydrologiquement connectée par des eaux de surface à d’autres terres humides (d’un type dominant différent), à un lac ouvert ou à un cours d’eau à moins de 5 km de distance. [Terre humide] hydrologiquement connectée par des eaux de surface à d’autres terres humides (du même type dominant) à moins de 0,5 km de distance. [Terre humide] hydrologiquement connectée par des eaux de surface à d’autres terres humides (d’un type dominant différent), à un lac ouvert ou à un cours d’eau à une distance de 1,5 à 4 km. [Terre humide] hydrologiquement connectée par des eaux de surface à d’autres terres humides (du même type dominant) à une distance de 0,5 à 1,5 km. [Terre humide] située à moins de 0,75 km d’autres terres humides (d’un type dominant différent), d’un lac ouvert ou d’un cours d’eau, mais sans y être hydrologiquement connectée par des eaux de surface. [Terre humide] située à moins de 1 km d’autres terres humides mais sans y être hydrologiquement connectée par des eaux de surface. Aucune terre humide à moins de 1 km de distance. VALEURS VALIDES: 1 2 3 4 5 6 7 |
| PROXIMITY_SCORE | NUMBER(1) | Oui | PROXIMITY | Score pour la proximité d’autres terres humides par rapport à la terre humide évaluée. Section 1.2.4 du manuel du SETHO (Valeur de 8 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 8 |
| INTERSPERSION_SCORE | NUMBER(2) | Oui | INTERSPERS | Score pour l’hétérogénéité spatiale de la terre humide telle que mesurée par la méthode basée sur la végétation parsemée décrite dans la section 1.2.5 du manuel du SETHO. (Plage de 3 à 30). VALEURS VALIDES: ENTRE 3 ET 30 |
| OPEN_WATER_TYPE | VARCHAR2(6) | Oui | OPEN_TYPE | Types de zones d’eau libre décrites et illustrées dans la section 1.2.6 du manuel du SETHO. VALEURS VALIDES: Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 None |
| OPEN_WATER_TYPE_SCORE | NUMBER(2) | Oui | OPEN_SCORE | Score pour le type de zone d’eau libre, qui évalue la proportion des zones d’eau libre dans une terre humide et la façon dont elles sont entremêlées avec la végétation. Section 1.2.6 du manuel du SETHO. (Valeur de 30 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 30 |
| BIODIVERSITY_TOTAL_SCORE | NUMBER(3) | Oui | BIODIVERS | Score total de la sous-composante Biodiversity de la composante Biological. C’est la somme des scores calculés en application des sections 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 et 1.2.6 du manuel du SETHO. CALCUL: Biodiversity Total Score = Wetland Type Count Score + Vegetation Comm Score + Surrounding Score + Proximity Score + Interspersion Score + Open Water Types Score. (Plage de 13 à 150). VALEURS VALIDES: ENTRE 13 ET 150 |
| SIZE_BIOLOGICAL_SCORE | NUMBER(2) | Oui | SIZE_BIOL | Score pour l’ensemble de la terre humide en termes de sa biodiversité. La valeur, indiquée dans la table de la sous-composante 1.3, est obtenue par le croisement de la superficie totale de la terre humide et du sous-total des scores des sections 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 et 1.2.6 du manuel du SETHO. (Plage de 1 à 50). VALEURS VALIDES: ENTRE 1 ET 50 |
| EFFECTIVE_DATETIME | DATE | Oui | EFF_DATE | Attribut ITO: Date/heure à laquelle l’enregistrement a été créé ou modifié pour la dernière fois dans la base de données source. |
| SYSTEM_DATETIME | DATE | Oui | SYS_DATE | Attribut ITO: Date/heure à laquelle l’enregistrement a été téléversé ou modifié pour la dernière fois dans la base de données d’ITO. VALEUR PAR DÉFAUT: SYSDATE |

EVAL_WETLAND_HYDROLOGICAL

Valeurs et scores se rapportant au Hydrological Component Score. Section 3.0 du manuel du SETHO (Nord, 1re édition; Sud, 3e édition).

| Nom de la colonne | Type de colonne | Obligatoire | Nom abrégé | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVALUATED_WETLAND_ID | NUMBER(13) | Oui | EVAL_ID | Identifiant généré par le système, unique au niveau de l’application. Clé étrangère reliant à la table Evaluated Wetland. |
| FLOOD_ATTENUATION_SCORE | NUMBER(3) | Oui | FLOOD_ATTE | Score pour l’atténuation des inondations basé sur l’information relative à la terre humide et au bassin hydrographique environnant. Section 3.1 du manuel du SETHO. L’atténuation des inondations inclut une évaluation de la rétention en amont et de l’atténuation de la terre humide dans le manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario, ainsi qu’une évaluation de la rétention en amont, de l’atténuation du débit de pointe et de la superficie de la terre humide dans le manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 100 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 100 |
| WETLAND_ON_MAJOR_WATERBODY_ IND | VARCHAR2(3) | Oui | MAJOR_WBY | Détermine si la terre humide est associée à un des 5 grands lacs définis ou à un des 5 grands cours d’eau. Section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.3.2 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| WIF_FA_ISOLATED | NUMBER(3,2) | Non | WIF_ISO | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide qui est isolée. Section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.3.1 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| WIF_FA_RIVERINE | NUMBER(3,2) | Non | WIF_RIV | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide qui est riveraine. Section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.3.1 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| WIF_FA_PALUSTRINE_NO_INFLOW | NUMBER(3,2) | Non | WIF_PAL_NO | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide qui est palustre sans afflux d’eau. Section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.3.1 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| WIF_FA_PALUSTRINE_WITH_INFLOW | NUMBER(3,2) | Non | WIF_PAL_IN | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide qui est palustre avec afflux d’eau. Section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.3.1 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| WIF_FA_LUCUSTRINE_SHORELINE | NUMBER(3,2) | Non | WIF_LAC_SL | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide qui est lacustre sur la rive d’un lac. Section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.3.1 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| WIF_FA_LUCUSTRINE_FLOW | NUMBER(3,2) | Non | WIF_LAC_FL | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide qui est lacustre à l’entrée d’eau ou à l’exutoire du lac. Section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.3.1 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| WATERSHED_IMPROVEMENT_NORTH | NUMBER(2) | Non | WATERSHED | Score pour les fonctions d’amélioration de la qualité de l’eau. Section 3.3.1 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 30 |
| CATCHMENT_LAND_USE | NUMBER(1) | Non | CATCHMENT | Facteur de l’utilisation du territoire dans le bassin de captage. Section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| PUF_FA_TREES | NUMBER(3,2) | Non | PUF_FA_TRE | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide où il se trouve des arbres, des arbustes, des herbes ou des mousses vivants. Section 3.2.1 du manuel du SETHO portant sur le sud de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| PUF_FA_EMERGENT | NUMBER(3,2) | Non | PUF_FA_EME | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide où il se trouve des végétaux émergents, submergés ou flottants. Section 3.2.1 du manuel du SETHO portant sur le sud de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| PUF_FA_NO_VEGETATION | NUMBER(3,2) | Non | PUF_FA_NO | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide où il n’y a pas de végétation ou peu de végétation. Section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SHORT_TERM_IMPROVE_SOUTH | NUMBER(2) | Non | SHORT_TERM | Score pour les fonctions d’amélioration à court terme de la qualité de l’eau. Section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario. Ce score inclut une détermination du facteur d’amélioration du bassin hydrographique (WIF), du facteur d’utilisation des terres du bassin de captage (LUF) et du facteur d’absorption de polluants (PUF). (Valeur de 60 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 60 |
| LONG_TERM_NUTRIENT_DESC | NUMBER(1) | Non | NUTRIENT | Puits de nutriments à long terme. Section 3.2.2 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario. - La terre humide est à l’embouchure d’un cours d’eau. La terre humide est une tourbière oligotrophe, une tourbière minérotrophe ou un marécage qui est couvert à plus de 50% de sol organique. La terre humide est une tourbière oligotrophe, une tourbière minérotrophe ou un marécage qui est couvert à moins de 50% de sol organique. La terre humide est un marais qui est couvert à plus de 50% de sol organique. Aucune des options ci-dessus. VALEURS VALIDES: 1 2 3 4 5 |
| LONG_TERM_NUTRIENT_SOUTH | NUMBER(2) | Non | NUTRIENT_S | Score pour les fonctions à long terme de la terre humide en tant que puits de nutriments sur la base de son type, du type de site et des sols. Section 3.2.2 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario. (Valeur de 10 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 10 |
| GW_DISCHARGE_SCORE | NUMBER(2) | Oui | GW_DISCHAR | Score pour la fonction d’écoulement d’eau souterraine de la terre humide sur la base de ses caractéristiques, de son type, des sols, du bassin de captage et de la topographie. Section 3.2.3 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.6 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 30 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 30 |
| BROAD_UPSLOPE_LANDUSE | NUMBER(2) | Non | BROAD_UPS | Utilisation générale du sol sur la terre ferme autour de la terre humide. Section 3.3.2 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 14 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 14 |
| LINEAR_UPSLOPE_LANDUSE | NUMBER(2) | Non | LINEAR_UPS | Utilisation linéaire du sol sur la terre ferme autour de la terre humide. Section 3.3.2 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 15 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 3 ET 15 |
| POINT_SOURCE_LANDUSE | NUMBER(2) | Non | POINT_SOUR | Utilisations ponctuelles du sol. Section 3.3.2 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 15 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 3 ET 15 |
| ADJACENT_LAND_USE_NORTH | NUMBER(2) | Non | ADJACENT_N | Score pour l’utilisation du territoire adjacent à la terre humide et dans le bassin hydrographique. Section 3.3.2 du manuel SETHO propre au nord de l’Ontario. Somme de Broad Upslope Land Use (BLU) + Linear Upslope Land Use (LUU) + Point-Source Land Use (PS). (Valeur de 44 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 50 |
| VEGETATION_FORM_NORTH | NUMBER(2) | Non | VEGETATION | Score pour les fonctions d’amélioration de la qualité de l’eau dans la terre humide basé sur les types de végétation dominants. Section 3.3.3 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 10 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 10 |
| DOWNSTREAM_QUALITY_NORTH | NUMBER(2) | Non | DOWNSTR_N | Score total pour l’amélioration de la qualité de l’eau en aval. Section 3.3. du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. Downstream Quality North = Watershed Improvement North + Adjacent Land Use Score + Vegetation Form North. (Valeur de 84 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 84 |
| WATER_QUALITY_IMPROVE_SOUTH | NUMBER(3) | Non | WATER_QUAL | Score total pour l’amélioration de la qualité de l’eau. Section 3.2 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario. Water Quality Improve South = Short Term Improve South + Long Term Nutrient South + GW Discharge Score. (Valeur de 100 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 100 |
| CARBON_SINK_SCORE | NUMBER(2) | Non | C_SINK | Score pour le potentiel de piégeage de carbone à long terme. Section 3.3 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.4 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeurs de 5 et de 15 au maximum respectivement pour le sud et le nord de l’Ontario) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 15 |
| SHORELINE_EROSION_CONTROL | NUMBER(2) | Oui | SHORELINE | Score pour le potentiel de réduction ou de prévention de l’érosion des côtes par la végétation. Section 3.4 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.5 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 15 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 15 |
| RECHARGE_MAJOR_RIVERS_IND | VARCHAR2(3) | Oui | R_RIVERS | Alimentation des eaux souterraines à l’un des grands cours d’eau. Section 3.5.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. Valeur par défaut = No VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| RECHARGE_FA_ISO_PAL | NUMBER(3,2) | Non | R_FA_ISO | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide qui est isolée ou palustre. Section 3.5.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| RECHARGE_FA_RIVERINE | NUMBER(3,2) | Non | R_FA_RIV | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide qui est riveraine. Section 3.5.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| RECHARGE_FA_LACUSTRINE | NUMBER(3,2) | Non | R_FA_LAC | Estimation de la surface fractionnaire de la terre humide qui est lacustre (moins de 50% de la terre humide étant lacustre). Section 3.5.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| WETLAND_SITE_TYPE_SCORE | NUMBER(2) | Oui | TYPE_SCORE | Score pour le potentiel que la terre humide recharge les nappes souterraines selon le type de site. Section 3.5.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.2.1 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 50 et de 20 au maximum respectivement pour le sud et le nord de l’Ontario) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 50 |
| RECHARGE_SOIL_SCORE | NUMBER(2) | Oui | R_SOIL | Score pour le potentiel que la terre humide recharge les nappes souterraines selon le type de site et les sols. Section 3.5.2 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.2.2 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 10 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 10 |
| RECHARGE_SCORE | NUMBER(2) | Oui | R_SCORE | Score total pour le potentiel de Ground Water Recharge. Section 3.5 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 3.2 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. Recharge Score = Wetland Site Type Score + Recharge Soil Score. (Valeurs de 60 et de 30 au maximum respectivement pour le sud et le nord de l’Ontario) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 60 |
| EFFECTIVE_DATETIME | DATE | Oui | EFF_DATE | Attribut ITO: Date/heure à laquelle l’enregistrement a été créé ou modifié pour la dernière fois dans la base de données source. |
| SYSTEM_DATETIME | DATE | Oui | SYS_DATE | Attribut ITO: Date/heure à laquelle l’enregistrement a été téléversé ou modifié pour la dernière fois dans la base de données d’ITO. VALEUR PAR DÉFAUT: SYSDATE |

EVAL_WETLAND_SOCIAL

Valeurs et scores se rapportant au Social Component Score. Section 2.0 du manuel du SETHO (Nord, 1re édition; Sud, 3e édition).

| Nom de la colonne | Type de colonne | Obligatoire | Nom abrégé | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVALUATED_WETLAND_ID | NUMBER(13) | Oui | EVAL_ID | Identifiant généré par le système, unique au niveau de l’application. Clé étrangère reliant à la table Evaluated Wetland. |
| WOOD_PRODUCTS_SCORE | NUMBER(2) | Oui | WOOD_PROD | Score pour la zone de terre humide boisée. Section 2.1.1 du manuel du SETHO. (Valeurs de 18 et de 14 au maximum respectivement pour le sud et le nord de l’Ontario) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 18 |
| WILD_RICE_SCORE | NUMBER(1) | Oui | WILD_RICE | Score pour la présence ou l’absence de riz sauvage. Section 2.1.2 du manuel du SETHO. (Valeurs de 6 et de 10 au maximum respectivement pour le sud et le nord de l’Ontario) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 10 |
| COMMERCIAL_FISH_SCORE | NUMBER(2) | Oui | COMMERCIAL | Score pour la présence ou l’absence de poisson-appât et/ou de poisson ordinaire indigènes. Section 2.1.3 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 2.1.4 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 12 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 12 |
| BULLFROGS_SCORE | NUMBER(1) | Non | BULLFROGS | Score pour la présence ou l’absence de ouaouarons. Section 2.1.4b du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| SNAPPING_TURTLES_SCORE | NUMBER(1) | Non | SNAPPING | Score pour la présence ou l’absence de chélydres serpentines. Section 2.1.4b du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| CRANBERRY_SCORE | NUMBER(1) | Non | CRANBERRY | Score pour la présence ou l’absence de viorne comestible. Section 2.1.2 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 2 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 2 |
| FURBEARERS_SCORE | NUMBER(2) | Oui | FURBEARERS | Score pour le nombre d’animaux à fourrure qualifiés recensés sur la terre humide. Section 2.1.5 du manuel du SETHO. (Valeur de 12 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 12 |
| ECONOMIC_PRODUCTS_TOTAL | NUMBER(2) | Oui | ECONOMIC | Score total de la sous-composante Economically Valuable Products de la composante Social. Section 2.1 du manuel du SETHO. Economic Products Total = Wood Products Score + Wild Rice Score + Commercial Fish Score + Furbearers Score + Bullfrogs Score (sud) + Snapping Turtles Score (sud) + Cranberry Score (nord). (Valeur de 50 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 50 |
| REC_HUNTING_SCORE | NUMBER(2) | Oui | REC_HUNT | Score pour l’intensité de la chasse. Section 2.2 du manuel du SETHO. VALEURS VALIDES: 40 20 8 0 |
| REC_NATURE_SCORE | NUMBER(2) | Oui | REC_NATURE | Score pour l’intensité de Recreational Nature Enjoyment/Ecosystem Study. Section 2.2 du manuel du SETHO. VALEURS VALIDES: 40 20 8 0 |
| REC_FISHING_SCORE | NUMBER(2) | Oui | REC_FISH | Score pour l’intensité de la pêche. Section 2.2 du manuel du SETHO. VALEURS VALIDES: 40 20 8 0 |
| RECREATIONAL_SCORE | NUMBER(2) | Oui | RECREATION | Score pour Recreational Activity. Section 2.2 du manuel du SETHO. Somme de Rec Hunting Score + Rec Nature Score + Rec Fishing Score. (Valeur de 80 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 80 |
| DISTINCTNESS_SCORE | NUMBER(1) | Oui | DISTINCT | Score pour le caractère distinct à l’intérieur du paysage. Section 2.3.1 du manuel du SETHO. VALEURS VALIDES: 0 3 |
| HUMAN_DISTURBANCE_SCORE | NUMBER(1) | Oui | HUMAN_DIST | Score pour l’absence de dérangements d’origine humaine. Section 2.3.2 du manuel du SETHO. VALEURS VALIDES: 7 4 2 1 0 |
| LANDSCAPE_AESTHETICS_TOTAL | NUMBER(2) | Oui | LANDSCAPE | Score Landscape Aesthetics. Section 2.3 du manuel du SETHO. Landscape Aesthetics Total = Distinctness Score + Human Disturbance Score. (Valeur de 10 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 10 |
| EDUCATIONAL_USES_SCORE | NUMBER(2) | Oui | ED_USES | Score Educational Uses. Section 2.4.1 du manuel du SETHO. VALEURS VALIDES: 20 12 0 |
| FACILITIES_SCORE | NUMBER(1) | Oui | FACILITIES | Score Facilities and Program. Section 2.4.2 du manuel du SETHO. VALEURS VALIDES: 8 4 2 0 |
| RESEARCH_SCORE | NUMBER(2) | Oui | RESEARCH | Score Research and Studies. Section 2.4.3 du manuel du SETHO. VALEURS VALIDES: 12 10 5 0 |
| EDUCATION_AWARENESS_TOTAL | NUMBER(2) | Oui | ED_AWARE | Score total Educational and Public Awareness. Section 2.4 du manuel du SETHO. Education Awareness Total = Education Uses Score + Facilities Score + Research Score. (Valeur de 40 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 40 |
| SETTLEMENT_NAME | VARCHAR2(40) | Oui | SETTLEMENT | Nom de la région urbaine, de la subdivision, de la petite ville ou de l’agglomération de chalets où se trouve la terre humide ou dont elle est la plus proche. Section 2.5 du manuel du SETHO. |
| SETTLEMENT_SCORE | NUMBER(2) | Oui | SETT_SCORE | Score basé sur la population et la distance par rapport à des établissements humains. Section 2.5 du manuel du SETHO. (Valeur de 40 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 40 |
| OWNERSHIP_FA_TRUST | NUMBER(3,2) | Non | FA_TRUST | Surface fractionnaire de la terre humide de propriété publique ou privée détenue sous contrat ou en fiducie pour la protection de la terre humide. Section 2.6 du manuel du SETHO. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| OWNERSHIP_FA_PUBLIC | NUMBER(3,2) | Non | FA_PUBLIC | Surface fractionnaire de la terre humide de propriété publique non détenue sous contrat ou en fiducie pour la protection de la terre humide. Section 2.6 du manuel du SETHO. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| OWNERSHIP_FA_PRIVATE | NUMBER(3,2) | Non | FA_PRIVATE | Surface fractionnaire de la terre humide de propriété privée non détenue sous contrat ou en fiducie pour la protection de la terre humide. Section 2.6 du manuel du SETHO. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 |
| OWNERSHIP_SCORE | NUMBER(2) | Oui | OWNERSHIP | Score pour le type de propriété foncière et de protection. Section 2.6 du manuel du SETHO. (Valeur de 10 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 4 ET 10 |
| SIZE_SOCIAL_SCORE | NUMBER(2) | Oui | SIZE_SOC | Score pour la superficie totale de la terre humide par rapport aux valeurs sociales qui lui sont associées. Section 2.7 du manuel du SETHO. (Plage de 1 à 20) VALEURS VALIDES: ENTRE 1 ET 20 |
| ABORIGINAL_SCORE | NUMBER(2) | Oui | ABORIGINAL | Importance des valeurs autochtones. Section 2.8.1 du manuel du SETHO. VALEURS VALIDES: 30 0 |
| CULTURAL_SCORE | NUMBER(2) | Oui | CULTURAL | Valeurs culturelles issues d’événements historiques. Section 2.8.2 du manuel du SETHO. Il doit y avoir une structure physique de valeur historique ou culturelle dans les limites de la terre humide. VALEURS VALIDES: 30 0 |
| ABORIGINAL_CULTURAL_SCORE | NUMBER(2) | Oui | ABORIG_C | Score total des Aboriginal Values and Cultural Heritage. Section 2.8 du manuel du SETHO (Valeur de 30 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 30 |
| EFFECTIVE_DATETIME | DATE | Oui | EFF_DATE | Attribut ITO: Date/heure à laquelle l’enregistrement a été créé ou modifié pour la dernière fois dans la base de données source. |
| SYSTEM_DATETIME | DATE | Oui | SYS_DATE | Attribut ITO: Date/heure à laquelle l’enregistrement a été téléversé ou modifié pour la dernière fois dans la base de données source. VALEUR PAR DÉFAUT: SYSDATE |

EVAL_WETLAND_SPECIAL

Valeurs et scores se rapportant au score Special Feature Component Score. Section 4.0 du manuel du SETHO (Nord: 1re édition; Sud: 3e édition).

| Nom de la colonne | Type de colonne | Obligatoire | Nom abrégé | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVALUATED_WETLAND_ID | NUMBER(13) | Oui | EVAL_ID | Identifiant généré par le système, unique au niveau de l’application. Clé étrangère reliant à Evaluated Wetland. |
| RARITY_WITHIN_LANDSCAPE | NUMBER(2) | Non | RARITY_WIT | Score pour la rareté des terres humides dans les districts du site. Section 4.1.1.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario. (Valeur de 80 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 80 |
| RARITY_OF_WETLAND_TYPE | NUMBER(2) | Oui | RARITY_TYP | Score pour la rareté des terres humides par type (marais, marécage, tourbière oligotrophe, tourbière minérotrophe) dans les districts du site. Section 4.1.1.2 du manuel du SETHO. (Valeurs de 80 et de 70 respectivement pour le sud et le nord de l’Ontario) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 80 |
| RARITY_WETLAND_SCORE | NUMBER(3) | Oui | RARITY_WET | Score pour la rareté des terres humides dans le paysage et la rareté des terres humides par type. Section 4.1.1 du manuel du SETHO. Somme de Rarity Within Landscape + Rarity of Wetland Type. (Valeur de 160 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 160 |
| SPECIES_BREEDING_SCORE | NUMBER(4) | Oui | SP_BREED | Score pour l’habitat de reproduction d’une espèce sauvage en voie de disparition ou menacée. Section 4.1.2.1 du manuel du SETHO. (Aucune valeur maximale) |
| SPECIES_TRADITIONAL_SCORE | NUMBER(4) | Oui | SP_TRAD | Score pour la halte migratoire ou l’habitat d’alimentation traditionnels d’une espèce sauvage en voie de disparition ou menacée. Section 4.1.2.2 du manuel du SETHO. (Aucune valeur maximale) |
| SPECIES_PROV_ANIMAL_SCORE | NUMBER(3) | Oui | SP_PROV_AN | Score pour la présence d’une espèce animale d’importance provinciale. Section 4.1.2.3 du manuel du SETHO. (Aucune valeur maximale) |
| SPECIES_PROV_PLANT_SCORE | NUMBER(3) | Oui | SP_PROV_PL | Score pour la présence d’une espèce végétale d’importance provinciale. Section 4.1.2.4 du manuel du SETHO. (Aucune valeur maximale) |
| SPECIES_REGIONAL_SIG_SCORE | NUMBER(3) | Oui | SP_REG_SIG | Score pour la présence d’une espèce sauvage d’importance régionale dans la région du site. Section 4.1.2.5 du manuel du SETHO. (Aucune valeur maximale) |
| SPECIES_LOCAL_SIG_SCORE | NUMBER(3) | Oui | SP_LOCAL | Score pour la présence d’une espèce sauvage d’importance locale dans le district du site. Section 4.1.2.6 du manuel du SETHO. (Aucune valeur maximale) |
| SPECIES_SPECIAL_SCORE | NUMBER(2) | Non | SP_SPECIAL | Score pour la présence d’un habitat de reproduction du Canard noir. Section 4.1.2.7 du manuel du SETHO propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 25 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 25 |
| SPECIES_RARITY_TOTAL | NUMBER(5) | Oui | SP_RARITY | Score total pour la rareté d’espèces dans la terre humide. Section 4.1.2 du manuel du SETHO. Species Rarity Total = Species Breeding Score + Species Traditional Score + Species Prov Animal Score + Species Prov Plant Score + Species Regional Sig Score + Species Local Sig Score + (Species Special Score dans l’évaluation d’une terre humide du nord de l’Ontario seulement. (Aucune valeur maximale) Il existe un plafond pour le score final propre à la composante. |
| RARITY_TOTAL | NUMBER(5) | Oui | RARITY_TOT | Score total pour la rareté de la terre humide. Section 4.1 du manuel du SETHO. Rarity Total = Wetland Rarity Total + Species Rarity Total. (Aucune valeur maximale). Il existe un plafond pour le score final propre à la composante. |
| COLONIAL_WATERBIRDS_SCORE | NUMBER(2) | Oui | WATERBIRDS | Score pour la nidification ou l’alimentation d’oiseaux aquatiques coloniaux dans la terre humide. Section 4.2.1 du manuel du SETHO. (Valeur de 50 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 50 |
| WINTER_WILDLIFE_COVER_SCORE | NUMBER(3) | Oui | WINTER_COV | Score pour la couverture végétale en hiver pour les espèces sauvages dans la terre humide. Section 4.2.2 du manuel du SETHO. (Valeur de 100 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 100 |
| WATERFOWL_STAGE_SCORE | NUMBER(3) | Non | FOWL_STAGE | Degré d’importance de la halte migratoire d’oiseaux aquatiques. Les valeurs sont les suivantes: 150 = Nationally Significant, 100 = Provincially Significant, 50 = Regionally Significant, 10 = Locally Significant, 5 = Known to occur et 0 = Not possible/Unknown. Section 4.2.3 du manuel du SETHO. (Valeur de 150 au maximum) VALEURS VALIDES: 150 100 50 10 5 0 |
| WATERFOWL_MOULT_SCORE | NUMBER(3) | Non | FOWL_MOULT | Degré d’importance de l’aire de mue d’oiseaux aquatiques. Les valeurs sont les suivantes: 150 = Nationally Significant, 100 = Provincially Significant, 50 = Regionally Significant, 10 = Locally Significant, 5 = Known to occur et 0 = Not possible/Unknown. Section 4.2.3 du manuel du SETHO. (Valeur de 150 au maximum) VALEURS VALIDES: 150 100 50 10 5 0 |
| WATERFOWL_STAGE_MOULT_SCORE | NUMBER(3) | Oui | FOWL_S_MLT | Score pour la halte migratoire et/ou l’aire de mue d’oiseaux aquatiques. Section 4.2.3 du manuel du SETHO. (Valeur de 150 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 150 |
| WATERFOWL_BREEDING_SCORE | NUMBER(3) | Oui | FOWL_BREED | Score pour la reproduction d’oiseaux aquatiques. Section 4.2.4 du manuel du SETHO. (Valeur de 100 et de 150 au maximum respectivement pour le sud et le nord de l’Ontario) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 150 |
| MIGRATORY_STOPOVER_SCORE | NUMBER(3) | Oui | MIGRATORY | Score pour l’utilisation de haltes migratoires par des passereaux, des limicoles ou des rapaces. Section 4.2.5 du manuel du SETHO. (Valeur de 100 et de 150 au maximum respectivement pour le sud et le nord de l’Ontario) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 150 |
| UNGULATE_SUMMER_COVER_IND | VARCHAR2(3) | Non | SUMMER_COV | La couverture végétale en été pour les ongulés se rapporte aux peuplements d’épinettes noires où la canopée est suffisamment dense pour fournir de l’ombre aux ongulés pendant les chaleurs de l’été. Section 4.2.6 du manuel du SETHO. (Valeur par défaut = No) VALEURS VALIDES: Yes No |
| UNGULATE_MINERAL_LICK_IND | VARCHAR2(3) | Non | MINERAL | Signe(s) de la présence de minéraux à lécher (pour le sel). Section 4.2.6 du manuel du SETHO. (Valeur par défaut = No) VALEURS VALIDES: Yes No |
| UNGULATE_MOOSE_FEEDING | NUMBER(2) | Non | MOOSE | Score pour la classe d’aires d’alimentation aquatiques de l’orignal. Il faut communiquer avec les bureaux de district et de secteur du MRNF pour obtenir de l’information sur les aires d’alimentation aquatiques de l’orignal. Section 4.2.6 du manuel du SETHO. (Valeur de 35 au maximum) VALEURS VALIDES: 0 10 20 35 |
| UNGULATE_SCORE | NUMBER(3) | Non | UNGULATE | Score pour la qualité de l’habitat de l’orignal. Section 4.2.6 du manuel du SETHO. (Valeur de 100 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 100 |
| FISH_SPAWNING_PRESENT_IND | VARCHAR2(3) | Oui | SPAWN_PRES | Présence ou absence d’habitat de frai et d’alevinage du poisson. Section 4.2.6.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 4.2.7.1 du manuel propre au nord de l’Ontario. (Valeur par défaut = No) VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| FISH_SPAWNING_SIG_KNOWN_IND | VARCHAR2(3) | Oui | SPAWN_KNOW | L’importance de l’habitat de frai du poisson est connue. Section 4.2.6.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 4.2.7.1 du manuel propre au nord de l’Ontario. (Valeur par défaut = No) VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| FISH_SPAWNING_SIGNIFICANCE | VARCHAR2(15) | Oui | SPAWN_SIG | Importance de l’habitat de frai et d’alevinage du poisson. Section 4.2.6.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 4.2.7.1 du manuel propre au nord de l’Ontario. VALEURS VALIDES: Site Region Site District Locally (5+ha) Locally (<5ha) |
| FISH_SPAWNING_LOW_MARSH_IND | VARCHAR2(3) | Oui | SPAWN_LOW | Présence ou absence de marais bas. Section 4.2.6.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 4.2.7.1 du manuel propre au nord de l’Ontario. (Valeur par défaut = No) VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| FISH_SPAWNING_HIGH_MARSH_IND | VARCHAR2(3) | Oui | SPAWN_HIGH | Présence ou absence de haut marais. Section 4.2.6.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 4.2.7.1 du manuel propre au nord de l’Ontario. (Valeur par défaut = No) VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| FISH_SPAWNING_SWAMP_IND | VARCHAR2(3) | Oui | SPAWN_SWAM | Présence ou absence d’un marécage inondé en saison ou en permanence. Section 4.2.6.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 4.2.7.1 du manuel propre au nord de l’Ontario. (Valeur par défaut = No) VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| FISH_SPAWNING_SCORE | NUMBER(3) | Oui | SPAWNING | Score pour la présence et l’importance d’un habitat de frai et d’alevinage du poisson. Section 4.2.6.1 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 4.2.7.1 du manuel propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 100 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 100 |
| FISH_MIGRATION_PRESENT_IND | VARCHAR2(3) | Oui | MIG_PRES | Présence ou absence d’habitat de migration et de repos du poisson. Section 4.2.6.2 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 4.2.7.2 du manuel propre au nord de l’Ontario. (Valeur par défaut = No) VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| FISH_MIGRATION_SIG_KNOWN_IND | VARCHAR2(3) | Oui | MIG_KNOWN | Fish Migration and Staging Habitat L’importance de l’habitat de migration et de repos du poisson est connue. Section 4.2.6.2 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 4.2.7.2 du manuel propre au nord de l’Ontario. (Valeur par défaut = No) VALEURS VALIDES: Yes No VALEUR PAR DÉFAUT: ‘No’ |
| FISH_MIGRATION_SIGNIFICANCE | VARCHAR2(20) | Oui | MIG_SIGNIF | Importance de l’habitat de frai et d’alevinage du poisson. Section 4.2.6.2 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 4.2.7.2 du manuel propre au nord de l’Ontario. VALEURS VALIDES: Site Region Site District Locally None of Above |
| FISH_MIGRATION_SITE_TYPE | VARCHAR2(1) | Oui | MIG_TYPE | Type de site propre à l’habitat de migration et de repos du poisson. Section 4.2.6.2 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 4.2.7.2 du manuel propre au nord de l’Ontario. - La terre humide est riveraine ou lacustre à l’embouchure du cours d’eau. La terre humide est riveraine à moins de 0,75 km de l’embouchure du cours d’eau. La terre humide est lacustre à moins de 0,75 km de l’embouchure du cours d’eau. Il y a un habitat de repos et/ou de migration du poisson, mais pas comme ci-dessus. VALEURS VALIDES: 1 2 3 4 |
| FISH_MIGRATION_SCORE | NUMBER(2) | Oui | MIG_SCORE | Score pour la présence et l’importance de l’habitat de migration et de repos du poisson. Section 4.2.6.2 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 4.2.7.2 du manuel propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 25 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 25 |
| FISH_HABITAT_TOTAL | NUMBER(3) | Oui | FISH_HABIT | Score total pour la présence et la qualité de l’habitat du poisson dans la terre humide. Somme des scores pour Spawning and Nursery Habitat et Migration and Staging Habitat. Section 4.2.6 du manuel du SETHO propre au sud de l’Ontario et section 4.2.7 du manuel propre au nord de l’Ontario. (Valeur de 125 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 125 |
| SIG_FEATURES_AND_HAB_TOTAL | NUMBER(3) | Oui | SIG_FEATUR | Score total pour les éléments ou l’habitat importants dans la terre humide. Sig Features and Habitat Total = Colonial Waterbirds Score + Winter Wildlife Cover Score + Waterfowl Stage Moult Score + Waterfowl Breeding Score + Migratory Stopover Score + Fish Habitat Total + (Ungulate Score dans l’évaluation pour le nord de l’Ontario). Section 4.2 du manuel du SETHO (Valeur de 825 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 825 |
| ECOSYSTEM_FA_BOG | NUMBER(3,2) | Oui | FA_BOG | Surface fractionnaire de la terre humide qui correspond à une tourbière oligotrophe. Section 4.3 du manuel du SETHO. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 VALEUR PAR DÉFAUT: ‘0.00’ |
| ECOSYSTEM_FA_FEN_MAT | NUMBER(3,2) | Oui | FA_FEN_MAT | Surface fractionnaire de la terre humide qui correspond à une tourbière minérotrophe sur un sol plus profond, des tapis de végétation flottants ou des marnes. Section 4.3 du manuel du SETHO. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 VALEUR PAR DÉFAUT: ‘0.00’ |
| ECOSYSTEM_FA_FEN_LIMESTONE | NUMBER(3,2) | Oui | FA_FEN_LIM | Surface fractionnaire de la terre humide qui correspond à une tourbière minérotrophe sur de la roche calcaire. Section 4.3 du manuel du SETHO. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 VALEUR PAR DÉFAUT: ‘0.00’ |
| ECOSYSTEM_FA_SWAMP | NUMBER(3,2) | Oui | FA_SWAMP | Surface fractionnaire de la terre humide qui correspond à du marécage. Section 4.3 du manuel du SETHO. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 VALEUR PAR DÉFAUT: ‘0.00’ |
| ECOSYSTEM_FA_MARSH | NUMBER(3,2) | Oui | FA_MARSH | Surface fractionnaire de la terre humide qui correspond à du marais. Section 4.3 du manuel du SETHO. (Valeur de 1 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 1 VALEUR PAR DÉFAUT: ‘0.00’ |
| ECOSYSTEM_SCORE | NUMBER(2) | Oui | ECOSYSTEM | Score pour l’âge de l’écosystème. Section 4.3 du manuel du SETHO. (Valeur de 25 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 25 |
| GREAT_LAKES_COASTAL_SCORE | NUMBER(2) | Oui | GREAT_LAKE | Score pour l’étendue des terres humides des côtes des Grands Lacs. Section 4.4 du manuel du SETHO. (Valeur de 75 au maximum) VALEURS VALIDES: ENTRE 0 ET 75 |
| EFFECTIVE_DATETIME | DATE | Oui | EFF_DATE | Date/heure à laquelle l’enregistrement a été créé ou modifié pour la dernière fois dans la base de données source. |
| SYSTEM_DATETIME | DATE | Oui | SYS_DATE | Attribut ITO: Date/heure à laquelle l’enregistrement a été téléversé ou modifié pour la dernière fois dans la base de données d’ITO. VALEUR PAR DÉFAUT: SYSDATE |

EVALUATED_WETLAND

Les terres humides évaluées sont celles qui sont identifiées et évaluées en fonction des critères techniques énoncés dans les manuels du Système d’évaluation des terres humides de l’Ontario (SETHO). Une évaluation peut porter sur une terre humide ou un complexe de terres humides. Toutes les terres humides de l’Ontario n’ont pas été évaluées. Une terre humide évaluée est constituée de polygones adjacents (contigus). Un complexe de terres humides évaluées est un groupe de polygones physiquement séparés qui ont des fonctions biologiques, sociales et/ou hydrologiques similaires ou complémentaires, qui se trouvent très proches les uns des autres et qui sont reliés de manière fonctionnelle (écologiquement ou hydrologiquement). Un complexe de terres humides évaluées peut renfermer des polygones de terres humides adjacents mais doit comprendre au moins un polygone séparé.

| Nom de la colonne | Type de colonne | Obligatoire | Nom abrégé | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OGF_ID | NUMBER(13) | Oui | OGF_ID | Identifiant généré par le système de l’Échange de données géospatiales en Ontario, unique au niveau de l’application. |
| EVALUATED_WETLAND_NAME | VARCHAR2(100) | Oui | WETL_NAME | Nom de la terre humide évaluée. |
| EVALUATED_WETLAND_SIZE | NUMBER(6,2) | Non | WETL_SIZE | Superficie totale de la terre humide au moment de l’évaluation. C’est la somme des superficies de tous les polygones de terres humides faisant l’objet de l’évaluation, y compris les polygones adjacents et séparés. |
| EVALUATED_WETLAND_TYPE | VARCHAR2(25) | Oui | WETL_TYPE | Un complexe de terres humides évaluées est un groupe de polygones de terres humides séparées, alors qu’une terre humide évaluée est un polygone de terre humide unique ou un groupe de polygones de terres humides contigus. VALEURS VALIDES: Evaluated Wetland Complex Evaluated Wetland |
| BIOLOGICAL_COMPONENT_SCORE | NUMBER(3) | Non | BIOLOGICAL | Score total pour la Biological Component de la section 1.0 du manuel du SETHO. Somme de Productivity + Biodiversity + Size jusqu’à un maximum de 250. VALEURS VALIDES: <= 250 |
| SOCIAL_COMPONENT_SCORE | NUMBER(3) | Non | SOCIAL | Score total pour la Social Component de la section 2.0 du manuel du SETHO. Somme de Economic Products + Recreational Activities + Landscape Aesthetics + Education Awareness + Settlement Proximity + Ownership + Size + Aboriginal Cultural Values jusqu’à un maximum de 250. VALEURS VALIDES: <= 250 |
| HYDROLOGICAL_COMPONENT_SCORE | NUMBER(3) | Non | HYDROLOGIC | Score total pour la Hydrological Component de la section 3.0 du manuel du SETHO. Somme de Flood Attenuation + Ground Water Recharge + Water Quality Improvement + Carbon Sink + Shoreline Erosion Control + Ground Water Discharge (nord seulement) jusqu’à un maximum de 250. VALEURS VALIDES: <= 250 |
| SPECIAL_FEATURES_SCORE | NUMBER(3) | Non | SPECIAL_FE | Score total pour la Special Features Component de la section 4.0 du manuel du SETHO. Somme de Rarity + Significant Features and Habitat + Ecosystem Age + GL Coastal Wetland jusqu’à un maximum de 250. VALEURS VALIDES: <= 250 |
| OVERALL_WETLAND_SCORE | NUMBER(4) | Non | SCORE | Somme totale des points resultant de l’évaluation dans le cadre du SETHO. Somme de Biological Component Score + Social Component Score + Hydrological Component Score + Special Features Score jusqu’à un maximum de 1000. VALEURS VALIDES: <= 1000 |
| LAST_UPDATED_DATE | DATE | Non | LAST_UPD | Date à laquelle les données sur les terres humides ont été mises à jour pour la dernière fois. |
| LAST_EVALUATED_DATE | DATE | Non | LAST_EVAL | Date à laquelle la terre humide a été évaluée pour la dernière fois. |
| WETLAND_SIGNIFICANCE | VARCHAR2(20) | Oui | SIGNIF | Degré d’importance selon une évaluation réalisée dans le cadre du SETHO. Les terres humides d’importance provinciale (PSW) sont protégées au titre de la politique 2.1 de la Déclaration de principes provinciale de 2005. VALEURS VALIDES: Evaluated-Other Evaluated-Provincial |
| EVALUATION_SYSTEM_TYPE | VARCHAR2(1) | Non | EVAL_SYS_T | Indication du système d’évaluation de terre humide dans le cadre du SETHO utilisé pour évaluer la terre humide. P. ex., N = nord de l’Ontario, S = sud de l’Ontario VALEURS VALIDES: N S |
| EVALUATION_SYSTEM_EDITION | VARCHAR2(1) | Non | EVAL_SYS_E | Indication de l’édition du système d’évaluation dans le cadre du SETHO utilisée pour évaluer la terre humide. NOTE: Les détails des scores ne sont fournis que dans la 1re édition du manuel propre au nord de l’Ontario et la 3e édition du manuel propre au sud de l’Ontario. VALEURS VALIDES: 1 2 3 |
| SCORING_SUMMARY_PRESENT_IND | VARCHAR2(3) | Oui | SUMM_PRES | Indicateur selon lequel un sommaire des scores a été inclus pour la terre humide évaluée. NOTE: Ce sommaire est réglé pour refléter les normes énoncées dans les versions les plus à jour des manuels du SETHO, soit la version 1 pour le nord de l’Ontario et la version 3 pour le sud de l’Ontario. Il ne faut pas tenter d’entrer des sommaires compilés sur la base d’autres versions, auquel cas le contenu des champs de concordera pas. VALEURS VALIDES: No Yes |
| SPECIAL_PLANNING_CONSIDERATION | VARCHAR2(2000) | Non | SPECIAL_PL | Commentaires sur toute considération à prendre en compte au moment de la planification relative à la terre humide en question. |
| ADDITIONAL_EVALUATION_COMMENTS | VARCHAR2(2000) | Non | COMMENTS | Commentaires en sus des scores d’évaluation. |
| DISTRICT_WETLAND_CODE | VARCHAR2(18) | Non | CODE | Code unique pour le dossier d’évaluation de terre humide créé et géré par chaque district du MRNF à des fins de gestion. Exemple: PB-PET-OR-003 (l’ancien format était W + UTM zone + UTM Easting + UTM Northing, que les districts peuvent utiliser ou non). |
| EFFECTIVE_DATETIME | DATE | Oui | EFF_DATE | Attribut ITO: Date/heure à laquelle l’enregistrement a été créé ou modifié pour la dernière fois dans la base de données source. |
| SYSTEM_DATETIME | DATE | Oui | SYS_DATE | Attribut ITO: Date/heure à laquelle l’enregistrement a été téléversé ou modifié pour la dernière fois dans la base de données d’ITO. VALEUR PAR DÉFAUT: SYSDATE |

ANNEXE A : Tables de correspondance et valeurs d’ITO

Liste des tables de correspondance et des valeurs utilisées par la classe de données sur les terres humides.

LOCATION_ACCURACY_LIST

Liste des exactitudes d’emplacement valides.

| Nom de la colonne | Type de colonne | Obligatoire | Nom abrégé | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCATION_ACCURACY | VARCHAR2(25) | Oui | ACCURACY | Exactitude de l’emplacement de l’élément à l’échelle de l’OBM (système de cartographie de base de l’Ontario). Degré de conformité ou de proximité d’une mesure par rapport à la valeur réelle. |
| EFFECTIVE_DATETIME | DATE | Oui | EFF_DATE | Date/heure à laquelle l’enregistrement a été créé ou modifié pour la dernière fois dans la base de données source. Valeur par défaut: SYSDATE |
| EXPIRY_DATETIME | DATE | Non | EXP_DATE | Date/heure à laquelle l’enregistrement a cessé d’être utilisé. |

LOCATION_ACCURACY_LIST Valeurs permissibles

| LOCATION_ACCURACY | EXPIRY_DATETIME |
| --- | --- |
| Not Applicable |  |
| Over 10,000 metres |  |
| Within 1 metre |  |
| Within 10 metres |  |
| Within 10,000 metres |  |
| Within 100 metres |  |
| Within 1000 metres |  |
| Within 2 metres |  |
| Within 20 metres |  |
| Within 200 metres |  |
| Within 2000 metres |  |
| Within 5 metres |  |
| Within 50 metres |  |
| Within 500 metres |  |
| Within 5000 metres |  |
| AC Accurate (to 10m) | 2007-01-12 |
| AP Approximate (to 500m) | 2007-01-12 |
| GE General (to 10,000m) | 2007-01-12 |
| MO Moderate (to 1000m) | 2007-01-12 |
| RE Reliable (to 100m) | 2007-01-12 |
| VA Very Accurate (to 2m) | 2007-01-12 |
| VG Vague (to 100,000m) | 2007-01-12 |
| ^ Data Load | 2007-01-12 |

SOURCE_LIST

| SOURCE_NAME | SOURCE_DATE | SOURCE_ ORIGINATOR | SOURCE_SCALE | HORIZONTAL _DATUM | VERTICAL _DATUM | SOURCE_ PROJECTION | EXPIRY_ DATETIME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFFM Provincial Administrative Maps |  | Ministry of Natural Resources | 600000 |  |  |  |  |
| Aerial Photography |  | Ministry of Natural Resources | 15840 |  |  |  |  |
| Aerial Survey |  |  |  |  |  |  |  |
| Book/Publication |  |  |  |  |  |  |  |
| CIR Photography |  | Ministry of Natural Resources |  |  |  |  |  |
| City of Ottawa Borehole Database | 1883 – 2006 | City of Ottawa | Varies |  | Mean Average Sea Level | Geodetic and UTM |  |
| Digital File |  |  |  |  |  |  |  |
| Digital Map |  |  |  |  |  |  |  |
| Field Survey\Site Visit |  |  |  |  |  |  |  |
| File System/Filing Cabinet Information |  |  |  |  |  |  |  |
| Forest Resources Inventory |  | Ministry of Natural Resources |  | NAD27 |  | UTM |  |
| Google Street View |  | Google Inc. |  |  |  |  |  |
| GPS Data Collection |  |  |  |  |  |  |  |
| Hard Copy/Paper Map |  |  |  |  |  |  |  |
| IKONOS Multispectral |  | Ministry of Natural Resources |  |  |  |  |  |
| IKONOS Panchromatic |  | Ministry of Natural Resources |  |  |  |  |  |
| IRS Multispectral |  | Ministry of Natural Resources |  |  |  |  |  |
| IRS Panchromatic |  | Ministry of Natural Resources |  |  |  |  |  |
| IRS Pansharpened |  | Ministry of Natural Resources |  |  |  |  |  |
| Landsat-1,2,3 MSS |  | Ministry of Natural Resources |  |  |  |  |  |
| Landsat-4,5 MSS |  | Ministry of Natural Resources |  |  |  |  |  |
| Landsat-7 ETM |  | Ministry of Natural Resources |  |  |  |  |  |
| Local Borehole Drilling Program Results | 2006 | Ministry of Northern Development and Mines |  |  | Mean Average Sea Level |  |  |
| Local Knowledge |  |  |  |  |  |  |  |
| MNDM Assessment File |  |  |  |  |  |  |  |
| MNDM Client/Company Information |  |  |  |  |  |  |  |
| MNR Based Observation |  |  |  |  |  |  |  |
| MTO Engineering Reports | Varies | Ministry of Transportation | Varies |  | Mean Average Sea Level |  |  |
| NRCan - CanVec | 2008 | Natural Resources Canada | 50000 | NAD83 |  |  |  |
| NRCan - National Hydro Network | 2008 | Natural Resources Canada | 50000 | NAD83 |  |  |  |
| NTS Map 1:250000 | 1970 to 2003 | Department of Natural Resources | 250000 | NAD27 |  |  |  |
| NTS Map 1:50000 | 1970 to 2003 | Department of Natural Resources | 50000 | NAD27 |  |  |  |
| Ontario Base Map 1:10000 | 1978 to 1995 | Ministry of Natural Resources | 10000 | NAD27 |  | UTM |  |
| Ontario Base Map 1:20000 | 1978 to 1995 | Ministry of Natural Resources | 20000 | NAD27 |  | UTM |  |
| Ontario Geological Survey Fieldwork Mapping | Varies to 2004 | Ontario Geological Survey | 1:50,000 | NAD83 | Mean Average Sea Level | Universal Transvers Mercator |  |
| Ontario Parcel |  |  |  | NAD83 |  |  |  |
| OrthoImagery |  | Ministry of Natural Resources |  |  |  |  |  |
| Public Observation |  |  |  |  |  |  |  |
| Quaternary Geology Study | Varies | Ministry of Northern Development and Mines |  |  | Mean Average Sea Level |  |  |
| Unknown | 11-12-02 | no data |  |  |  |  |  |
| Urban Geology Automated Information System (UGAIS) | 1956-1972 | Geological Survey of Canada | Varies | NAD27 | Mean Average Sea Level | Universal Transverse Mercator |  |
| Water Well Data Improvement Project | 2006 | Ministry of Natural Resources, Water Resources Information Program | Varies | NAD83 | Mean Average Sea Level | Geodetic |  |
| Water Well Information System (WWIS) | 1899 - 2003 | Ministry of the Environment, Environmental Monitoring and Reporting Branch | Varies | NAD27 | Mean Average Sea Level | Universal Transverse Mercator |  |
| Waterloo Area Geology Automated Information System (WAGAIS) | 1900 - 1977 | Geological Survey of Canada | Varies | NAD2 | Mean Average Sea Level | Universal Traverse Mercator |  |
| External Source from NRVIS 2 |  |  |  |  |  |  | 2007-01-12 |
| Internal Source from NRVIS 2 |  |  |  |  |  |  | 2007-01-12 |
| Material Source from NRVIS 2 |  |  |  |  |  |  | 2007-01-12 |
| Ontario Base Map | 1978 to 1995 | Ministry of Natural Resources |  | NAD27 |  | UTM | 2007-01-12 |
| Source Observation from NRVIS 2 |  |  |  |  |  |  | 2007-01-12 |
| Unknown Imagery |  |  |  |  |  |  | 2007-01-12 |

Version 2324.1